- 8086系统中，一个段的最大容量为（ C ）。
A、16KB B、32KB C、64KB D、128KB

解析：8086的偏移地址为16位，范围0000H～FFFFH，共2^16=64KB，故一个段最大64KB；16KB、32KB、128KB都与16位偏移地址的寻址范围不符。

- 当标志寄存器PSW中RS0、RS1均为1时，当前工作寄存器组为（ D ）。
A、组0 B、组1 C、组2 D、组3

解析：RS1RS0=00、01、10、11分别选择第0～3组工作寄存器，RS1=RS0=1选组3（地址18H～1FH）。

- I2C总线中，从器件回应ACK表示（ B ）。
A、从器件忙 B、从器件接收成功 C、从器件发送数据 D、总线空闲

解析：I2C中接收方在第9个时钟把SDA拉低即为ACK，表示已成功接收该字节；从器件忙或无响应时为NACK（SDA保持高），总线空闲是SCL、SDA同为高电平。

- SPI总线中，主器件输入、从器件输出的数据线是（ B ）。
A、MOSI B、MISO C、SCK D、SS

解析：MISO＝Master In Slave Out，即主入从出；MOSI为主出从入，SCK为时钟线，SS为从器件片选线。

- 8051单片机中，当EA引脚接高电平时，CPU首先访问（ A ）。
A、片内程序存储器 B、片外程序存储器 C、片内数据存储器 D、片外数据存储器

解析：EA=1时CPU先执行片内程序存储器，地址超出片内容量后自动转向片外；EA只影响程序存储器，与数据存储器无关。

- 8086微处理器中，用于存放将要执行的下一条指令偏移地址的寄存器是（ B ）。
A、CS B、IP C、SP D、BP

解析：8086由CS:IP确定下一条指令地址，IP存放偏移地址；CS存代码段基址，SP为堆栈指针，BP为基址指针。

- 51单片机的XTAL1、XTAL2引脚之间通常连接（ B ）。
A、复位电路 B、晶振电路 C、按键电路 D、LED电路

解析：XTAL1、XTAL2之间接石英晶振（并配两个约30pF电容）构成内部时钟电路；复位电路接RST引脚，按键、LED接I/O口。

- MCS-51单片机5个中断源的默认优先级中，级别最低的是（ A ）。
A、串行口中断 B、外部中断0 C、定时器T0中断 D、定时器T1中断

解析：MCS-51默认优先级由高到低为：INT0→T0→INT1→T1→串行口，串行口中断最低。

- 按键的抖动时间一般为（ B ）。
A、几微秒 B、5～10ms C、100ms以上 D、1s

解析：机械按键触点抖动一般持续5～10ms，所以软件消抖延时约10ms；几微秒太短起不到消抖作用，100ms以上会使按键响应迟钝。

- 在C51语言中，unsigned char型的数据长度和值域分别为（ C ）。
A、单字节、-128～127 B、双字节、-32768～32767
C、单字节，0～255 D、双字节，0～65535

解析：unsigned char为单字节（8位）无符号数，值域0～255；A是signed char，B是int，D是unsigned int。

- C51中，用于定义片内RAM直接寻址区变量的存储类型是（ A ）。
A、data B、idata C、xdata D、code

解析：data定义在片内RAM低128字节直接寻址区，访问最快；idata为片内256字节间接寻址区，xdata为片外RAM，code为程序存储器。

- 8086系统中，一个段的最大容量为（ C ）。
A、16KB B、32KB C、64KB D、128KB

解析：8086的偏移地址为16位，范围0000H～FFFFH，共2^16=64KB，故一个段最大64KB；16KB、32KB、128KB都与16位偏移地址的寻址范围不符。

- MCS-51单片机中，程序状态字PSW的OV位是（ A ）。
A、溢出标志 B、进位标志 C、奇偶标志 D、中断标志

解析：PSW中OV为溢出标志，CY为进位标志，P为奇偶标志；PSW中没有中断标志（中断标志在TCON、SCON中）。

- 8051单片机中，片内RAM低128字节的工作寄存器区地址范围是（ A ）。
A、00H～1FH B、20H～2FH C、30H～7FH D、80H～FFH

解析：片内RAM 00H～1FH为4组工作寄存器区（每组R0～R7共8字节）；20H～2FH为位寻址区，30H～7FH为用户RAM区，80H～FFH为SFR区。

- 8051单片机中，定时器T0方式1是（ C ）位定时/计数器。
A、8 B、13 C、16 D、10

解析：TMOD中M1M0=01为方式1，TH0和TL0全部参与计数，构成16位定时/计数器；13位是方式0，8位是方式2/方式3。

- 串行口方式0的波特率是（ A ）。
A、晶振频率/12 B、晶振频率/32 C、可变 D、晶振频率/64

解析：串行口方式0为同步移位寄存器方式，每个机器周期移位一次，波特率固定为fosc/12；方式2为fosc×2^SMOD/64，方式1、3波特率可变。

- I2C总线中，应答位ACK在第（ C ）个时钟周期。
A、1 B、8 C、9 D、10

解析：I2C每传送一个字节，前8个时钟传8位数据，第9个时钟由接收方发出应答位ACK。

- 共阳极数码管显示数字“8”时，段码为（ A ）。
A、0x80 B、0x7F C、0x00 D、0xFF

解析：共阳极数码管低电平点亮，显示“8”时a～g七段全亮（为0），小数点dp熄灭（为1），段码为1000 0000B=0x80；0x00连dp也点亮，0x7F是共阴极“8”（dp灭），0xFF为全灭。

注：若要求小数点也点亮（显示“8.”）则为0x00，按常规“8”不含小数点，选A。

- SPI总线中，时钟极性CPOL=0表示（ A ）。
A、空闲为低 B、空闲为高 C、上升沿采样 D、下降沿采样

解析：CPOL是时钟极性：CPOL=0表示SCK空闲时为低电平，CPOL=1表示空闲为高电平；在哪个边沿采样由CPHA决定。

- 直流电机的转速主要取决于（ A ）。
A、电枢电压 B、电枢电流 C、磁极对数 D、电机体积

解析：由n=(U-IaRa)/(Ceφ)可知，直流电机转速主要取决于电枢电压，PWM调速就是改变电枢平均电压；电枢电流主要由负载决定。

- 用扫描法识别矩阵键盘时，应先令所有行线输出（ A ），再读列线电平。
A、0 B、1 C、交替变化 D、高阻

解析：扫描时行线输出0（低电平），若某键按下，对应列线被拉低而读到0，从而判断有键；若行线输出1则按键按下与否列线都为1，无法识别。

- 8086微处理器中，EU负责（ A ）。
A、执行指令 B、取指令 C、读写操作数 D、地址转换

解析：EU（执行单元）负责指令译码和执行；取指令、读写操作数和地址转换（形成物理地址）由BIU（总线接口单元）完成。

- 8051复位后，程序计数器PC的值为（ A ）。
A、0000H B、0003H C、0013H D、FFFFH

解析：8051复位后PC=0000H，程序从0000H开始执行；0003H是外部中断0入口，0013H是外部中断1入口。

- 8051单片机中，定时器T1不能用作（ D ）。
A、定时器 B、计数器 C、串行口波特率发生器 D、中断源

解析：T1可以作定时器、计数器，也常作串行口波特率发生器，故A、B、C都不对；在所给选项中最合理的答案是D。

注：本题有缺陷——严格地说T1溢出中断本身就是5个中断源之一，四个选项T1都能实现；命题意图应是“T1作波特率发生器时不使用其中断/不作为中断源”，按排除法选D。

- 异步串行通信中，不需要发送（ D ）。
A、数据位 B、起始位 C、停止位 D、时钟信号

解析：异步通信靠每帧的起始位和停止位实现收发同步，双方各自按约定波特率工作，不需要传送时钟信号；同步通信（如SPI、I2C）才需要时钟线。

- A/D转换器的分辨率越高，能分辨的最小电压（ B ）。
A、越大 B、越小 C、不变 D、不确定

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多（分辨率越高），1个LSB对应的电压越小，能分辨的最小电压越小。

- 共阴极数码管段码输出低电平时，对应段（ B ）。
A、点亮 B、熄灭 C、闪烁 D、不确定

解析：共阴极数码管公共端接地，段码线输出高电平时LED正偏点亮，输出低电平时熄灭。

- SPI总线采用主从结构，从器件的片选信号通常（ B ）。
A、高电平有效 B、低电平有效 C、上升沿有效 D、下降沿有效

解析：SPI从器件片选CS（SS）通常低电平有效：拉低选中从机开始通信，置高时从机不响应、MISO呈高阻。

- I2C总线的SDA和SCL通常都需要接（ B ）。
A、下拉电阻 B、上拉电阻 C、限流电阻 D、滤波电容

解析：I2C的SDA、SCL均为开漏（集电极开路）结构，以实现“线与”，必须外接上拉电阻（常用4.7kΩ～10kΩ）才能输出高电平。

- 扩展外部存储器时，P2口通常输出（ B ）。
A、低8位地址 B、高8位地址 C、数据 D、控制信号

解析：扩展外部存储器时P2口输出高8位地址A15～A8；低8位地址由P0口分时输出并经锁存器锁存，P0随后作数据总线，控制信号由RD、WR、ALE、PSEN给出。

- 8051单片机的程序存储器与数据存储器（ B ）。
A、统一编址 B、独立编址 C、部分统一 D、无地址

解析：8051采用哈佛结构，程序存储器和数据存储器各有独立的64KB地址空间（地址可重叠），用不同指令（MOVC/MOVX）和控制信号（PSEN/RD、WR）区分，即独立编址。

- 12MHz晶振时，定时器/计数器计数脉冲的周期为（ A ）。
A、1μs B、2μs C、0.5μs D、12μs

解析：定时方式下计数脉冲为机器周期，机器周期=12/fosc=12/12MHz=1μs。

- 步进电机可以（ C ）。
A、只能开环控制 B、只能闭环控制 C、开环和闭环控制 D、不能控制

解析：步进电机按脉冲数定位、按脉冲频率调速，通常开环控制；若加编码器等位置/速度反馈也可构成闭环控制。

- 晶振频率越高，机器周期（ B ）。
A、越长 B、越短 C、不变 D、不确定

解析：机器周期=12/fosc，晶振频率越高，机器周期越短，执行速度越快。

- C51中，bit类型的变量可以（ B ）。
A、定义指针 B、定义位变量 C、定义数组 D、定义浮点数

解析：bit用于定义位变量（存放在位寻址区20H～2FH）；C51规定不能定义bit型指针和bit型数组，浮点数应使用float。

- 按键的抖动时间一般为（ B ）。
A、几微秒 B、5～10ms C、100ms以上 D、1s

解析：机械按键触点抖动一般持续5～10ms，所以软件消抖延时约10ms；几微秒太短起不到消抖作用，100ms以上会使按键响应迟钝。

- 在C51语言中，unsigned char型的数据值域为（ C ）。
A、-128～127 B、-32768～32767 C、0～255 D、0～65535

解析：unsigned char为8位无符号数，值域0～2^8-1即0～255；-128～127是signed char，-32768～32767是int，0～65535是unsigned int。

- 8051单片机中，当EA引脚接低电平时，CPU首先访问（ B ）。
A、片内程序存储器 B、片外程序存储器 C、片内数据存储器 D、片外数据存储器

解析：EA=0时，无论片内有无ROM，CPU都只从片外程序存储器取指令；EA与数据存储器无关。

- 8086微处理器中，用于存放堆栈指针的寄存器是（ C ）。
A、CS B、IP C、SP D、BP

解析：SP是堆栈指针，与SS配合指向栈顶；IP为指令指针，BP为基址指针，CS为代码段寄存器。

- 51单片机的复位信号持续（ B ）以上的高电平，可完成复位。
A、1个时钟周期 B、2个机器周期 C、10个机器周期 D、1s

解析：RST引脚保持高电平2个机器周期（24个振荡周期）以上即可完成复位；1个时钟周期不够，10个机器周期、1s虽能复位但不是题目所问的最低条件。

- 直流电机PWM调速中，改变占空比可以改变（ B ）。
A、转向 B、平均电压 C、磁极对数 D、体积

解析：PWM周期不变，改变占空比D即改变电机两端平均电压Ua=D×Us，从而改变转速；转向由电压极性（H桥）决定，磁极对数和体积与PWM无关。

- A/D转换器的主要指标有分辨率、转换精度和（ A ）。
A、转换时间 B、电源电压 C、输出电流 D、输入阻抗

解析：A/D转换器的主要技术指标是分辨率、转换精度和转换时间（转换速度）。

- 一个机器周期由（ B ）个时钟周期组成。
A、6 B、12 C、24 D、48

解析：8051一个机器周期包含6个状态S1～S6，每个状态2个振荡周期，共12个时钟周期。

- C51语言提供了3种预处理命令，即文件包含、宏定义和（ A ）。
A、条件编译 B、中断定义 C、存储类型 D、位定义

解析：C51的三种预处理命令为：文件包含#include、宏定义#define、条件编译#if/#ifdef/#ifndef。

- I2C总线中，主器件产生（ B ）信号启动一次数据传输。
A、停止 B、起始 C、应答 D、时钟

解析：I2C由主器件产生起始信号启动一次传输，结束时产生停止信号；应答由接收方给出，时钟虽由主器件提供但不是“启动”信号。

- SPI通信中，主从器件之间通常需要（ C ）根信号线（不含电源和地）。
A、2 B、3 C、4 D、5

解析：SPI需要SCK（时钟）、MOSI（主出从入）、MISO（主入从出）、CS/SS（片选）共4根信号线。

- 矩阵键盘扫描时，先令所有行线输出（ A ），再读列线电平。
A、0 B、1 C、交替变化 D、高阻

解析：扫描时行线输出0（低电平），若某键按下，对应列线被拉低而读到0，从而判断有键；若行线输出1则按键按下与否列线都为1，无法识别。

- 共阳极数码管段码输出低电平时，对应段（ A ）。
A、点亮 B、熄灭 C、闪烁 D、不确定

解析：共阳极数码管公共端接VCC，段码线输出低电平时LED正偏导通而点亮。

- 8051单片机中，5个中断源的默认优先级最高的是（ A ）。
A、外部中断0 B、定时器T0 C、外部中断1 D、串行口

解析：5个中断源默认优先级最高的是外部中断0（INT0），其次T0、INT1、T1，串行口最低。

- C51中，用于定义片外RAM变量的存储类型是（ C ）。
A、data B、idata C、xdata D、code

解析：xdata定义片外RAM变量（64KB，用MOVX访问）；data、idata为片内RAM，code为程序存储器。

- 8086中，物理地址的形成是将段基址左移（ B ）位后与偏移地址相加。
A、2 B、4 C、8 D、16

解析：物理地址=段基址×16+偏移地址，乘16即左移4位（二进制）。

- 8051定时器方式2的特点是（ C ）。
A、13位计数 B、16位计数 C、8位自动重装 D、双8位计数

解析：方式2中TL计数，TH保存初值，TL溢出时硬件自动把TH的值重装入TL，为8位自动重装；13位是方式0，16位是方式1，双8位是方式3。

- 串行口控制寄存器SCON中的SM0、SM1用于选择（ B ）。
A、波特率 B、工作方式 C、中断优先级 D、数据位宽

解析：SCON中SM0、SM1组合选择串行口方式0～3；波特率由SMOD和定时器决定，优先级由IP设置。

- 直流电机PWM调速中，改变PWM（ B ）可以改变电机转速。
A、频率 B、占空比 C、相位 D、幅值

解析：改变PWM占空比即改变平均电压，从而改变转速；一般PWM频率固定，相位、幅值不变。

- 共阳极数码管显示数字“0”时，若低电平点亮，则段码为（ A ）。
A、0xC0 B、0x3F C、0x00 D、0xFF

解析：共阳极显示“0”：a～f六段亮（0），g、dp灭（1），段码1100 0000B=0xC0；0x3F是共阴极“0”的段码。

- 8051单片机中，定时器T0方式1是（ C ）位定时/计数器。
A、8 B、13 C、16 D、10

解析：TMOD中M1M0=01为方式1，TH0和TL0全部参与计数，构成16位定时/计数器；13位是方式0，8位是方式2/方式3。

- I2C总线中，起始条件是SCL为高电平时，SDA由（ A ）。
A、高变低 B、低变高 C、高变高 D、低变低

解析：I2C起始条件：SCL为高电平期间，SDA由高电平变为低电平；SDA由低变高是停止条件。

- SPI总线中，CPHA用于选择（ B ）。
A、时钟极性 B、时钟相位 C、片选极性 D、数据位宽

解析：CPHA为时钟相位，决定在SCK的第1个还是第2个边沿采样数据；时钟极性由CPOL选择。

- 8086标志寄存器中，用于表示运算结果是否溢出的标志是（ C ）。
A、CF B、PF C、OF D、ZF

解析：8086中OF为溢出标志；CF为进位标志，PF为奇偶标志，ZF为零标志。

- 8051串行口方式1的一帧数据通常包括（ A ）。
A、8位数据+1位起始+1位停止 B、8位数据+1位校验
C、7位数据+1位停止 D、9位数据+1位停止

解析：串行口方式1为10位异步帧：1位起始位（0）+8位数据位+1位停止位（1）；含第9位数据的是方式2、3。

- A/D转换器的转换时间是指（ A ）。
A、完成一次转换所需时间 B、输出数字量位数
C、输入电压范围 D、参考电压大小

解析：转换时间是指从启动A/D转换到输出稳定数字量所需的时间；数字量位数对应分辨率，输入电压范围是量程。

- D/A转换器的分辨率通常与（ A ）有关。
A、输入数字量位数 B、电源频率 C、时钟极性 D、按键消抖时间

解析：D/A分辨率=1/2^n（或Vref/2^n），只与输入数字量位数n有关，位数越多分辨率越高。

- 独立按键接单片机I/O口时，通常按键另一端接（ B ）。
A、电源正极 B、地 C、晶振 D、复位端

解析：独立按键一端接I/O口（口线有上拉），另一端接地，按下时I/O被拉为低电平，由此检测按键。

- PWM控制中，若周期不变、占空比增大，则输出平均电压（ A ）。
A、增大 B、减小 C、不变 D、先增后减

解析：平均电压Ua=D×Um，周期不变时占空比D增大，平均电压随之增大。

- 步进电机按相序通电，可以实现（ B ）。
A、连续调速 B、步进旋转 C、直接发电 D、整流

解析：步进电机每输入一个脉冲，绕组按相序切换一次通电，转子转过一个步距角，实现步进旋转。

- C51中，中断服务函数的interrupt关键字用于（ A ）。
A、指定中断号 B、指定存储类型 C、指定数据类型 D、指定波特率

解析：interrupt n用于指定中断号n（0～4），编译器据此在入口地址8n+3处生成跳转；存储类型、数据类型、波特率与之无关。

- 8051扩展外部存储器时，P2口通常输出（ B ）。
A、低8位地址 B、高8位地址 C、数据 D、控制信号

解析：扩展外部存储器时P2口输出高8位地址A15～A8；低8位地址由P0口分时输出并经锁存器锁存，P0随后作数据总线，控制信号由RD、WR、ALE、PSEN给出。

- I2C总线的SDA和SCL通常需要接（ B ）。
A、下拉电阻 B、上拉电阻 C、限流电阻 D、滤波电容

解析：I2C的SDA、SCL均为开漏（集电极开路）结构，以实现“线与”，必须外接上拉电阻（常用4.7kΩ～10kΩ）才能输出高电平。

- SPI总线中，CPOL用于选择（ A ）。
A、时钟极性 B、时钟相位 C、片选极性 D、数据位宽

解析：CPOL为时钟极性，决定SCK空闲电平；时钟相位由CPHA决定。

- 8051单片机中，程序状态字PSW的CY位是（ B ）。
A、溢出标志 B、进位标志 C、奇偶标志 D、中断标志

解析：PSW中CY（Cy）为进位/借位标志；OV为溢出标志，P为奇偶标志。

- 8086中，一个段的最大容量为（ C ）。
A、16KB B、32KB C、64KB D、128KB

解析：8086的偏移地址为16位，范围0000H～FFFFH，共2^16=64KB，故一个段最大64KB；16KB、32KB、128KB都与16位偏移地址的寻址范围不符。

- 8051片内RAM低128字节中，位寻址区地址范围是（ B ）。
A、00H～1FH B、20H～2FH C、30H～7FH D、80H～FFH

解析：片内RAM 20H～2FH共16字节、128位，为位寻址区（位地址00H～7FH）；00H～1FH为工作寄存器区。

- 8051定时器T0方式1是（ C ）位定时/计数器。
A、8 B、13 C、16 D、10

解析：TMOD中M1M0=01为方式1，TH0和TL0全部参与计数，构成16位定时/计数器；13位是方式0，8位是方式2/方式3。

- 串行口方式0的波特率是（ A ）。
A、晶振频率/12 B、晶振频率/32 C、可变 D、晶振频率/64

解析：串行口方式0为同步移位寄存器方式，每个机器周期移位一次，波特率固定为fosc/12；方式2为fosc×2^SMOD/64，方式1、3波特率可变。

- I2C总线中，应答位ACK在第（ C ）个时钟周期。
A、1 B、8 C、9 D、10

解析：I2C每传送一个字节，前8个时钟传8位数据，第9个时钟由接收方发出应答位ACK。

- 共阳极数码管显示数字“8”时，段码为（ A ）。
A、0x80 B、0x7F C、0x00 D、0xFF

解析：共阳极数码管低电平点亮，显示“8”时a～g七段全亮（为0），小数点dp熄灭（为1），段码为1000 0000B=0x80；0x00连dp也点亮，0x7F是共阴极“8”（dp灭），0xFF为全灭。

注：若要求小数点也点亮（显示“8.”）则为0x00，按常规“8”不含小数点，选A。

- SPI总线中，时钟极性CPOL=0表示（ A ）。
A、空闲为低 B、空闲为高 C、上升沿采样 D、下降沿采样

解析：CPOL是时钟极性：CPOL=0表示SCK空闲时为低电平，CPOL=1表示空闲为高电平；在哪个边沿采样由CPHA决定。

- 直流电机的转速主要取决于（ A ）。
A、电枢电压 B、电枢电流 C、磁极对数 D、电机体积

解析：由n=(U-IaRa)/(Ceφ)可知，直流电机转速主要取决于电枢电压，PWM调速就是改变电枢平均电压；电枢电流主要由负载决定。

- 用扫描法识别矩阵键盘时，应先令所有行线输出（ A ），再读列线电平。
A、0 B、1 C、交替变化 D、高阻

解析：扫描时行线输出0（低电平），若某键按下，对应列线被拉低而读到0，从而判断有键；若行线输出1则按键按下与否列线都为1，无法识别。

- 8086微处理器中，EU负责（ A ）。
A、执行指令 B、取指令 C、读写操作数 D、地址转换

解析：EU（执行单元）负责指令译码和执行；取指令、读写操作数和地址转换（形成物理地址）由BIU（总线接口单元）完成。

- 8051复位后，程序计数器PC的值为（ A ）。
A、0000H B、0003H C、0013H D、FFFFH

解析：8051复位后PC=0000H，程序从0000H开始执行；0003H是外部中断0入口，0013H是外部中断1入口。

- 8051单片机中，定时器T1不能用作（ D ）。
A、定时器 B、计数器 C、串行口波特率发生器 D、中断源

解析：T1可以作定时器、计数器，也常作串行口波特率发生器，故A、B、C都不对；在所给选项中最合理的答案是D。

注：本题有缺陷——严格地说T1溢出中断本身就是5个中断源之一，四个选项T1都能实现；命题意图应是“T1作波特率发生器时不使用其中断/不作为中断源”，按排除法选D。

- 异步串行通信中，不需要发送（ D ）。
A、数据位 B、起始位 C、停止位 D、时钟信号

解析：异步通信靠每帧的起始位和停止位实现收发同步，双方各自按约定波特率工作，不需要传送时钟信号；同步通信（如SPI、I2C）才需要时钟线。

- A/D转换器的分辨率越高，能分辨的最小电压（ B ）。
A、越大 B、越小 C、不变 D、不确定

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多（分辨率越高），1个LSB对应的电压越小，能分辨的最小电压越小。

- 共阴极数码管段码输出低电平时，对应段（ B ）。
A、点亮 B、熄灭 C、闪烁 D、不确定

解析：共阴极数码管公共端接地，段码线输出高电平时LED正偏点亮，输出低电平时熄灭。

- SPI总线采用主从结构，从器件的片选信号通常（ B ）。
A、高电平有效 B、低电平有效 C、上升沿有效 D、下降沿有效

解析：SPI从器件片选CS（SS）通常低电平有效：拉低选中从机开始通信，置高时从机不响应、MISO呈高阻。

- I2C总线的SDA和SCL通常都需要接（ B ）。
A、下拉电阻 B、上拉电阻 C、限流电阻 D、滤波电容

解析：I2C的SDA、SCL均为开漏（集电极开路）结构，以实现“线与”，必须外接上拉电阻（常用4.7kΩ～10kΩ）才能输出高电平。

- 扩展外部存储器时，P2口通常输出（ B ）。
A、低8位地址 B、高8位地址 C、数据 D、控制信号

解析：扩展外部存储器时P2口输出高8位地址A15～A8；低8位地址由P0口分时输出并经锁存器锁存，P0随后作数据总线，控制信号由RD、WR、ALE、PSEN给出。

- 8051单片机的程序存储器与数据存储器（ B ）。
A、统一编址 B、独立编址 C、部分统一 D、无地址

解析：8051采用哈佛结构，程序存储器和数据存储器各有独立的64KB地址空间（地址可重叠），用不同指令（MOVC/MOVX）和控制信号（PSEN/RD、WR）区分，即独立编址。

- 12MHz晶振时，定时器/计数器计数脉冲的周期为（ A ）。
A、1μs B、2μs C、0.5μs D、12μs

解析：定时方式下计数脉冲为机器周期，机器周期=12/fosc=12/12MHz=1μs。

- 步进电机可以（ C ）。
A、只能开环控制 B、只能闭环控制 C、开环和闭环控制 D、不能控制

解析：步进电机按脉冲数定位、按脉冲频率调速，通常开环控制；若加编码器等位置/速度反馈也可构成闭环控制。

- 晶振频率越高，机器周期（ B ）。
A、越长 B、越短 C、不变 D、不确定

解析：机器周期=12/fosc，晶振频率越高，机器周期越短，执行速度越快。

- C51中，bit类型的变量可以（ B ）。
A、定义指针 B、定义位变量 C、定义数组 D、定义浮点数

解析：bit用于定义位变量（存放在位寻址区20H～2FH）；C51规定不能定义bit型指针和bit型数组，浮点数应使用float。

- 按键的抖动时间一般为（ B ）。
A、几微秒 B、5～10ms C、100ms以上 D、1s

解析：机械按键触点抖动一般持续5～10ms，所以软件消抖延时约10ms；几微秒太短起不到消抖作用，100ms以上会使按键响应迟钝。

- 在C51语言中，unsigned char型的数据值域为（ C ）。
A、-128～127 B、-32768～32767 C、0～255 D、0～65535

解析：unsigned char为8位无符号数，值域0～2^8-1即0～255；-128～127是signed char，-32768～32767是int，0～65535是unsigned int。

- 8051单片机中，当EA引脚接低电平时，CPU首先访问（ B ）。
A、片内程序存储器 B、片外程序存储器 C、片内数据存储器 D、片外数据存储器

解析：EA=0时，无论片内有无ROM，CPU都只从片外程序存储器取指令；EA与数据存储器无关。

- 8086微处理器中，用于存放堆栈指针的寄存器是（ C ）。
A、CS B、IP C、SP D、BP

解析：SP是堆栈指针，与SS配合指向栈顶；IP为指令指针，BP为基址指针，CS为代码段寄存器。

- 51单片机的复位信号持续（ B ）以上的高电平，可完成复位。
A、1个时钟周期 B、2个机器周期 C、10个机器周期 D、1s

解析：RST引脚保持高电平2个机器周期（24个振荡周期）以上即可完成复位；1个时钟周期不够，10个机器周期、1s虽能复位但不是题目所问的最低条件。

- 直流电机PWM调速中，改变占空比可以改变（ B ）。
A、转向 B、平均电压 C、磁极对数 D、体积

解析：PWM周期不变，改变占空比D即改变电机两端平均电压Ua=D×Us，从而改变转速；转向由电压极性（H桥）决定，磁极对数和体积与PWM无关。

- A/D转换器的主要指标有分辨率、转换精度和（ A ）。
A、转换时间 B、电源电压 C、输出电流 D、输入阻抗

解析：A/D转换器的主要技术指标是分辨率、转换精度和转换时间（转换速度）。

- 8086地址总线为 20 位，最大可直接寻址 1MB 空间。

解析：8086有20根地址线，可寻址2^20=1M字节，地址范围00000H～FFFFFH。

- 单片机复位电路常见形式有上电复位、 按键复位 和 上电+按键复位（复合复位） 。

解析：上电复位利用RC充电使RST保持高电平；按键复位通过按键将RST接高电平；二者组合即上电+按键复位。

注：原题两处空缺未标横线，按“上电复位、____和____”作答。

- C51中，存储类型code表示将变量存放在 程序存储器（ROM） 中。

解析：code型变量存放在程序存储器中，只读，常用于存放段码表等常量表格。

- 51单片机的存储区包括内部数据存储区、 外部数据存储区 和 程序存储区 。

解析：51单片机存储空间分为片内数据存储区、片外数据存储区和程序存储区（ROM），三者独立编址。

- 51单片机存储器通常分为 程序存储器（ROM） 和 数据存储器（RAM） 两种。

解析：51单片机采用哈佛结构，程序存储器与数据存储器分开、独立编址。

- I2C起始条件为：SCL为高电平时，SDA由 高电平 变为 低电平 。

解析：I2C起始条件：SCL为高时SDA出现下降沿（高→低）；停止条件则是SDA上升沿。

- 8086中，物理地址＝ 段基址 ×16＋偏移地址。

解析：8086物理地址=段基址×16+偏移地址，即段基址左移4位后加偏移地址得到20位地址。

- 51单片机复位信号持续 2个机器周期 以上的高电平，可完成复位初始化。

解析：RST引脚保持2个机器周期（24个振荡周期）以上高电平即可完成复位。

- SPI通信中，主从器件之间通常需要 4 根信号线（不含电源和地）。

解析：SPI需要SCK、MOSI、MISO、CS四根信号线。

注：部分教材称SPI为“三线”（不计片选），此处按含片选CS的4线答。

- 单一条件分支一般用 if 语句，超过3个分支可用多分支选择 switch 语句。

解析：单一条件分支用if语句；分支较多时用switch-case多分支选择语句，结构更清晰。

- 直流电机PWM调速中，改变占空比可以改变 电机两端的平均电压（从而改变转速） 。

解析：平均电压Ua=D×Us，占空比D改变则平均电压改变，转速随之改变。

- A/D转换器分辨率越高，能分辨的最小电压越 小 。

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多（分辨率越高），1LSB对应电压越小。

- 串行口控制寄存器SCON中的SM0、SM1用于选择 串行口工作方式 。

解析：SM0SM1=00、01、10、11分别对应方式0、1、2、3。

- A/D转换器的主要指标有分辨率、转换精度和 转换时间 。

解析：A/D转换器主要指标为分辨率、转换精度、转换时间。

- D/A转换器可以将 数字 量转换为 模拟 量。

解析：D/A转换器把数字量转换为相应的模拟电压或电流；A/D转换器则相反。

- I2C总线中，主器件产生 起始 信号启动一次数据传输。

解析：I2C由主器件产生起始信号开始一次传输，产生停止信号结束传输。

- 一个机器周期由 12 个时钟周期组成。

解析：1个机器周期=6个状态=12个振荡（时钟）周期。

- 8051在12MHz晶振下，机器周期为 1 μs。

解析：机器周期=12/fosc=12/12MHz=1μs。

- SPI通信中，主从器件之间通常需要 4 根信号线。

解析：SCK、MOSI、MISO、CS共4根。

注：部分教材称SPI为“三线”（SCK、MOSI、MISO，不计片选），此处按含片选的4线答。

- C51语言提供了3种预处理命令，即文件包含、 宏定义 和 条件编译 。

解析：三种预处理命令：#include文件包含、#define宏定义、#if/#ifdef条件编译。

- C51中，中断服务函数用关键字 interrupt 指定中断号。

解析：格式为“void 函数名(void) interrupt n [using m]”，n为中断号。

- 直流电机PWM调速中，改变PWM 占空比 可以改变电机转速。

解析：PWM频率不变时改变占空比即改变平均电压，从而调速。

- 共阳极数码管段码输出 低 电平时对应段点亮。

解析：共阳极公共端接VCC，段码线为低电平时LED导通点亮。

- 按键抖动时间一般为 5～10 ms。

解析：机械触点抖动一般为5～10ms，软件消抖通常延时10ms左右。

- 8051复位后，程序计数器PC的值为 0000H 。

解析：复位后PC=0000H，程序从0000H单元开始执行。

- I2C总线中，从器件回应ACK表示 从器件已成功接收该字节数据 。

解析：接收方在第9个时钟将SDA拉低（ACK），表示接收成功；SDA为高（NACK）表示未应答。

- SPI总线中，MISO是 从 器件输出、 主 器件输入的数据线。

解析：MISO＝Master In Slave Out，即从器件输出、主器件输入。

- 8086中，IP寄存器用于存放将要执行的下一条指令的 偏移地址 。

解析：CS:IP指向下一条指令，CS存段基址，IP存偏移地址。

- C51中，unsigned char型数据的值域为 0～255 。

解析：unsigned char为8位无符号数，0～2^8-1。

- 矩阵键盘扫描时，先令所有行线输出 0（低电平） ，再读列线电平。

解析：行线输出0，有键按下时对应列线被拉低，读列线即可判断有无键按下。

- 步进电机可以 开环 控制，也可以 闭环 控制。

解析：步进电机通常开环控制（按脉冲定位），加位置/速度反馈可实现闭环控制。

- 晶振频率越高，机器周期越 短 。

解析：机器周期=12/fosc，频率越高周期越短。

- A/D转换器的转换精度常用 最低有效位LSB的倍数（如±1/2 LSB）或满量程的百分比（%FSR） 表示。

解析：转换精度反映实际输出与理论值的最大偏差，常用±n LSB或%FSR表示。

- D/A转换器的主要指标有 分辨率 和 转换精度 。

解析：D/A转换器的主要指标为分辨率和转换精度，此外还有建立时间等。

- C51中，data存储类型用于定义 片内 RAM直接寻址区变量。

解析：data定义片内RAM低128字节直接寻址区变量，访问速度最快。

- 8051单片机中，程序状态字PSW的RS0、RS1用于选择 当前工作寄存器组 。

解析：RS1RS0=00～11分别选择第0～3组工作寄存器。

- 8086中，段基址左移 4 位后与偏移地址相加得到物理地址。

解析：左移4位即乘以16。

- 8051片内RAM低128字节中，位寻址区地址范围为 20H～2FH 。

解析：20H～2FH共16字节128位，可位寻址。

- 8051定时器T0方式1是 16 位定时/计数器。

解析：方式1时TH0、TL0全部参与计数，为16位。

- 串行口方式0的波特率为 fosc/12（晶振频率/12） 。

解析：方式0为同步移位寄存器方式，每个机器周期移一位，波特率固定为fosc/12。

- I2C总线中，应答位ACK出现在第 9 个时钟周期。

解析：前8个时钟传数据，第9个时钟为应答位。

- 共阳极数码管显示数字“8”时，段码为 0x80 。

解析：共阳极低电平亮，a～g全亮、dp灭，段码1000 0000B=0x80。

- SPI总线中，CPOL=0表示空闲为 低电平 。

解析：CPOL=0时SCK空闲为低，CPOL=1时空闲为高。

- 直流电机转速主要取决于 电枢电压 。

解析：n=(U-IaRa)/(Ceφ)，转速主要由电枢电压决定。

- 矩阵键盘扫描时，先令所有行线输出 0（低电平） 。

解析：行线全输出0后读列线，判断是否有键按下。

- 8086中，EU负责 执行指令 ，BIU负责 取指令和读写操作数（与总线交换数据、形成物理地址） 。

解析：EU负责译码执行；BIU负责取指令到指令队列、读写操作数和形成20位物理地址，两者并行工作。

- 8051定时器T1可以用作 串行口波特率 发生器。

解析：T1常工作于方式2（8位自动重装），其溢出率用于产生串行口方式1、3的波特率。

- 异步串行通信不需要发送 时钟 信号。

解析：异步通信靠起始位、停止位同步，不传时钟信号。

- A/D转换器分辨率越高，能分辨的最小电压越 小 。

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多可分辨的最小电压越小。

- 共阴极数码管段码输出低电平时对应段 熄灭 。

解析：共阴极公共端接地，段码高电平亮、低电平灭。

- SPI总线采用主从结构，从器件片选信号通常 低 电平有效。

解析：SPI片选CS通常低电平有效。

- I2C总线的SDA和SCL通常都需要接 上拉 电阻。

解析：SDA、SCL为开漏输出，需外接上拉电阻实现线与和高电平。

- 扩展外部存储器时，P2口输出 高8 位地址。

解析：P2输出高8位地址A15～A8，P0分时输出低8位地址和数据。

- 8051程序存储器与数据存储器 独立 编址。

解析：哈佛结构，ROM与RAM地址空间各自独立。

- 12MHz晶振时，定时器计数脉冲周期为 1 μs。

解析：计数脉冲周期等于机器周期=12/12MHz=1μs。

- 步进电机可以开环控制，也可以 闭环 控制。

解析：加编码器等反馈即可实现步进电机闭环控制。

- 晶振频率越高，机器周期越 短 。

解析：机器周期=12/fosc。

- C51中，bit类型变量可以定义 位变量 。

解析：bit型变量只能定义普通位变量，不能定义指针和数组。

- 按键抖动时间一般为 5～10 ms。

解析：机械按键抖动时间一般为5～10ms。

- C51中，unsigned char型数据值域为 0～255 。

解析：8位无符号数值域0～255。

- 8051中，当EA接低电平时，CPU首先访问 片外程序存储器 。

解析：EA=0时CPU只访问片外程序存储器。

- 8086中，堆栈指针寄存器是 SP 。

解析：SP（Stack Pointer）为堆栈指针，与SS配合指向栈顶。

- 51单片机复位信号持续 2个机器周期 以上高电平可完成复位。

解析：RST高电平保持2个机器周期以上即可复位。

- 直流电机PWM调速中，改变占空比可以改变 平均电压（从而改变转速） 。

解析：Ua=D×Us，改变占空比即改变平均电压。

- A/D转换器主要指标有分辨率、转换精度和 转换时间 。

解析：A/D转换器三大指标：分辨率、转换精度、转换时间。

- 一个机器周期由 12 个时钟周期组成。

解析：1个机器周期=12个时钟周期。

- C51提供3种预处理命令：文件包含、 宏定义 和 条件编译 。

解析：三种预处理命令：文件包含、宏定义、条件编译。

- I2C总线中，主器件产生 起始 信号启动传输。

解析：主器件产生起始信号启动传输。

- SPI通信中，主从之间通常需要 4 根信号线。

解析：SCK、MOSI、MISO、CS共4根。

注：部分教材称SPI为“三线”（不计片选），此处按含片选CS的4根答。

- 8051串行口方式1中，SMOD=0时波特率倍率为 1/32 。

解析：方式1波特率=2^SMOD/32×T1溢出率，SMOD=0时倍率为1/32，SMOD=1时为2/32=1/16。

判断题

- 8086数据总线为16位。（ √ ）

解析：8086是16位微处理器，数据总线16位，地址总线20位。

- 8086中，段基址左移4位后与偏移地址相加得到物理地址。（ √ ）

解析：物理地址=段基址×16+偏移地址，乘16即左移4位。

- 8051程序存储器与数据存储器统一编址。（ × ）

解析：8051程序存储器与数据存储器是独立编址的（哈佛结构），不是统一编址。

- 8086中，EU负责执行指令，BIU负责取指和读写操作数。（ √ ）

解析：EU负责指令译码执行；BIU负责取指令、读写操作数和形成物理地址。

- 8051定时器方式2具有自动重装初值功能。（ √ ）

解析：方式2为8位自动重装方式，TL溢出后硬件自动将TH中的初值重装入TL。

- 定时器T0方式1不需要每次中断后重装初值。（ × ）

解析：方式1为16位计数，无自动重装功能，每次溢出（中断）后必须用软件重装TH0、TL0初值。

- I2C总线的SDA和SCL通常都需要接上拉电阻。（ √ ）

解析：SDA、SCL为开漏结构，必须接上拉电阻。

- MCS-51单片机中，定时器T1不能用作串行口波特率发生器。（ × ）

解析：T1常工作在方式2作为串行口方式1、3的波特率发生器，所以“不能用作”是错误的。

- SPI总线中，从器件的片选信号通常高电平有效。（ × ）

解析：SPI从器件片选通常为低电平有效，不是高电平有效。

- I2C总线中，主器件发送起始条件后发送从器件地址。（ √ ）

解析：起始条件之后，主器件首先发送7位从器件地址+1位读写方向位。

- 异步串行通信必须发送时钟信号。（ × ）

解析：异步通信依靠起始位和停止位实现同步，不需要发送时钟信号。

- 异步串行通信不需要发送时钟信号。（ √ ）

解析：异步通信收发双方按约定波特率各自计时，靠起始位、停止位同步，不传时钟。

- 共阴极数码管段码输出低电平时对应段点亮。（ × ）

解析：共阴极数码管公共端接地，段码高电平点亮，低电平熄灭。

- SPI总线中，MISO是主器件输出从器件输入线。（ × ）

解析：MISO是主器件输入、从器件输出线（Master In Slave Out）；主出从入的是MOSI。

- A/D转换器的分辨率越高，能分辨的最小电压越小。（ √ ）

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多，1LSB对应电压越小。

- A/D转换器的分辨率越高，能分辨的最小电压越小。（ √ ）

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多，1LSB对应电压越小。

- 共阳极数码管段码输出低电平时对应段点亮。（ √ ）

解析：共阳极公共端接VCC，段码低电平时LED正偏导通点亮。

- 共阳极数码管段码输出低电平时对应段点亮。（ √ ）

解析：共阳极公共端接VCC，段码低电平时LED正偏导通点亮。

- SPI总线采用主从结构，从器件片选信号通常低电平有效。（ √ ）

解析：SPI从器件片选CS低电平有效。

- 共阴极数码管的段码输出低电平时对应段点亮。（ × ）

解析：共阴极数码管公共端接地，段码高电平点亮，低电平熄灭。

- C51中，中断服务函数可以指定中断号。（ √ ）

解析：用interrupt n指定中断号，编译器据此生成中断入口8n+3。

- C51中，中断服务函数可以指定中断号。（ √ ）

解析：用interrupt n指定中断号，编译器据此生成中断入口8n+3。

- I2C总线的SDA和SCL通常都需要接上拉电阻。（ √ ）

解析：SDA、SCL为开漏结构，必须接上拉电阻。

- SPI总线采用主从结构，从器件的片选信号通常低电平有效。（ √ ）

解析：SPI从器件片选CS低电平有效。

- D/A转换器可以将数字量转换为模拟量。（ √ ）

解析：D/A转换器把数字量转换为模拟量（电压或电流）。

- D/A转换器可以将数字量转换为模拟量。（ √ ）

解析：D/A转换器把数字量转换为模拟量（电压或电流）。

- 扩展外部存储器时，P2口输出低8位地址。（ × ）

解析：P2口输出高8位地址，低8位地址由P0口分时输出并经锁存器锁存。

- I2C总线的SDA和SCL通常都需要接上拉电阻。（ √ ）

解析：SDA、SCL为开漏结构，必须接上拉电阻。

- 步进电机只能开环控制，不能闭环控制。（ × ）

解析：步进电机既可开环控制，也可加编码器反馈实现闭环控制。

- 步进电机可以开环控制，也可以闭环控制。（ √ ）

解析：步进电机通常开环控制，加位置/速度反馈也可闭环控制。

- 扩展外部存储器时，P2口输出高8位地址。（ √ ）

解析：扩展外部存储器时P2口输出高8位地址A15～A8。

- 扩展外部存储器时，P2口输出低8位地址。（ × ）

解析：P2口输出高8位地址，低8位地址由P0口分时输出并经锁存器锁存。

- 晶振频率越高，机器周期越短。（ √ ）

解析：机器周期=12/fosc，频率越高周期越短。

- 晶振频率越高，机器周期越短。（ √ ）

解析：机器周期=12/fosc，频率越高周期越短。

- 8051单片机的程序存储器与数据存储器统一编址。（ × ）

解析：8051的程序存储器与数据存储器是独立编址的。

- 8051单片机的程序存储器与数据存储器统一编址。（ × ）

解析：8051的程序存储器与数据存储器是独立编址的。

- C51语言中，bit类型的变量可以定义指针。（ × ）

解析：C51规定不能定义bit型指针，也不能定义bit型数组。

- C51语言中，bit类型的变量可以定义指针。（ × ）

解析：C51规定不能定义bit型指针，也不能定义bit型数组。

- 12MHz晶振时，定时器/计数器计数脉冲的周期为1μs。（ √ ）

解析：计数脉冲周期=机器周期=12/12MHz=1μs。

- 12MHz晶振时，定时器/计数器计数脉冲的周期为1μs。（ √ ）

解析：计数脉冲周期=机器周期=12/12MHz=1μs。

- 8086中，IP寄存器存放将要执行的下一条指令的偏移地址。（ √ ）

解析：CS:IP指向下一条指令，IP存放其偏移地址。

- 8051中，复位后PC值为0000H。（ √ ）

解析：复位后PC=0000H，程序从0000H开始执行。

- 8051中，EA接高电平时CPU首先访问片内程序存储器。（ √ ）

解析：EA=1时先访问片内ROM，超出片内容量后自动转向片外。

- 8051中，EA接低电平时CPU首先访问片外程序存储器。（ √ ）

解析：EA=0时CPU只访问片外程序存储器。

- 8051的XTAL1、XTAL2之间通常接晶振电路。（ √ ）

解析：XTAL1、XTAL2之间接石英晶振和两个微调电容构成时钟电路。

- MCS-51有5个中断源。（ √ ）

解析：5个中断源：INT0、T0、INT1、T1、串行口。

- MCS-51默认优先级最低的是串行口中断。（ √ ）

解析：默认优先级INT0>T0>INT1>T1>串行口，串行口最低。

- 按键抖动时间一般为5～10ms。（ √ ）

解析：机械按键抖动一般为5～10ms。

- C51中unsigned char为单字节，值域0～255。（ √ ）

解析：unsigned char为单字节8位无符号数，值域0～255。

- C51中data用于定义片内RAM直接寻址区变量。（ √ ）

解析：data定义片内RAM低128字节直接寻址区变量。

- 8086中一个段最大容量为64KB。（ √ ）

解析：偏移地址16位，所以一个段最大2^16=64KB。

- PSW的OV位是溢出标志。（ √ ）

解析：PSW中OV为溢出标志，CY为进位标志。

- 8051片内RAM低128字节工作寄存器区地址为00H～1FH。（ √ ）

解析：00H～1FH为4组工作寄存器区，每组8字节。

- 8051定时器T0方式1是16位定时/计数器。（ √ ）

解析：方式1时TH0、TL0全部参与计数，为16位。

- 串行口方式0波特率为晶振频率/12。（ √ ）

解析：方式0为同步移位寄存器方式，波特率固定为fosc/12。

- I2C应答位ACK在第9个时钟周期。（ √ ）

解析：前8个时钟传数据，第9个时钟为应答位ACK。

- 共阳极数码管显示“8”时段码为0x00。（ × ）

解析：共阳极“8”应为a～g亮、dp灭，段码0x80；0x00是连小数点一起点亮（“8.”）。

注：若题意为显示“8.”（含小数点）则0x00正确；按常规“8”不含小数点判×。

- SPI中CPOL=0表示空闲为低。（ √ ）

解析：CPOL=0表示SCK空闲为低电平。

- 直流电机转速主要取决于电枢电压。（ √ ）

解析：转速n=(U-IaRa)/(Ceφ)，主要取决于电枢电压。

- 矩阵键盘扫描先令所有行线输出0。（ √ ）

解析：行线全输出0后读列线，有0即有键按下。

- 8086中EU负责执行指令，BIU负责取指和读写操作数。（ √ ）

解析：EU负责指令译码执行；BIU负责取指令、读写操作数和形成物理地址。

- MCS-51定时器T1不能用作波特率发生器。（ × ）

解析：T1可以用作波特率发生器（常用方式2）。

- 异步串行通信不需要发送时钟信号。（ √ ）

解析：异步通信收发双方按约定波特率各自计时，靠起始位、停止位同步，不传时钟。

- A/D分辨率越高，能分辨的最小电压越小。（ √ ）

解析：分辨率=Vref/2^n，位数越多，1LSB对应电压越小。

- 共阴极数码管段码输出低电平时对应段点亮。（ × ）

解析：共阴极数码管公共端接地，段码高电平点亮，低电平熄灭。

- SPI从器件片选信号通常低电平有效。（ √ ）

解析：SPI从器件片选CS低电平有效。

- I2C的SDA和SCL通常都需要接上拉电阻。（ √ ）

解析：SDA、SCL为开漏结构，必须接上拉电阻。

- 扩展外部存储器时P2口输出低8位地址。（ × ）

解析：P2口输出高8位地址，低8位地址由P0口分时输出并经锁存器锁存。

- 8051程序存储器与数据存储器统一编址。（ × ）

解析：8051程序存储器与数据存储器是独立编址的（哈佛结构），不是统一编址。

- 12MHz晶振时定时器计数脉冲周期为1μs。（ √ ）

解析：12MHz时机器周期为1μs，即计数脉冲周期1μs。

- 步进电机可以开环控制，也可以闭环控制。（ √ ）

解析：步进电机通常开环控制，加位置/速度反馈也可闭环控制。

- 晶振频率越高，机器周期越短。（ √ ）

解析：机器周期=12/fosc，频率越高周期越短。

- C51中bit类型变量可以定义指针。（ × ）

解析：C51规定不能定义bit型指针，也不能定义bit型数组。

- D/A转换器可以将数字量转换为模拟量。（ √ ）

解析：D/A转换器将数字量转换为模拟量。

- 8086中物理地址=段基址×16+偏移地址。（ √ ）

解析：物理地址=段基址×16+偏移地址。

- 8051中定时器方式2具有自动重装初值功能。（ √ ）

解析：方式2为8位自动重装方式。

- 定时器T0方式1不需要每次中断后重装初值。（ × ）

解析：方式1无自动重装功能，每次溢出后需软件重装初值。

- I2C主器件发送起始条件后发送从器件地址。（ √ ）

解析：起始条件后主器件先发送从器件地址和读写位。

- SPI中MISO是主器件输出从器件输入线。（ × ）

解析：MISO是主入从出线，主出从入的是MOSI。

- 共阳极数码管段码输出低电平时对应段点亮。（ √ ）

解析：共阳极公共端接VCC，段码低电平时LED正偏导通点亮。

- C51中断服务函数可以指定中断号。（ √ ）

解析：用interrupt n指定中断号，编译器据此生成中断入口8n+3。

- 8051中5个中断源默认优先级最高的是外部中断0。（ √ ）

解析：5个中断源中外部中断0默认优先级最高。

- C51中xdata用于定义片外RAM变量。（ √ ）

解析：xdata定义片外RAM变量（64KB，MOVX访问）。

- 8051定时器方式2是8位自动重装。（ √ ）

解析：方式2为8位自动重装定时/计数器。

- SCON中SM0、SM1用于选择串行口工作方式。（ √ ）

解析：SM0、SM1用于选择串行口方式0～3。

- 直流电机PWM调速中改变PWM占空比可以改变转速。（ √ ）

解析：改变占空比即改变平均电压，从而改变转速。

- 共阳极数码管段码输出低电平时对应段点亮。（ √ ）

解析：共阳极公共端接VCC，段码低电平时LED正偏导通点亮。

- 按键抖动时间一般为5～10ms。（ √ ）

解析：按键抖动时间一般为5～10ms。

- C51中unsigned char值域为0～255。（ √ ）

解析：unsigned char为8位无符号数，值域0～255。

- 8051中复位信号持续2个机器周期以上高电平可完成复位。（ √ ）

解析：RST保持2个机器周期以上的高电平即可完成复位。

- 一个机器周期由12个时钟周期组成。（ √ ）

解析：1个机器周期=6个状态=12个时钟周期。

- C51提供文件包含、宏定义和条件编译三种预处理命令。（ √ ）

解析：C51预处理命令有文件包含、宏定义和条件编译三种。

- I2C中主器件产生起始信号启动传输。（ √ ）

解析：I2C传输由主器件产生起始信号启动。

- SPI通信中主从之间通常需要4根信号线。（ √ ）

解析：SPI需SCK、MOSI、MISO、CS共4根信号线。

- 矩阵键盘扫描时先令所有行线输出0。（ √ ）

解析：行线全输出0后读列线判断有无按键。

- 8051串行口方式1中SMOD=0时波特率倍率为1/32。（ √ ）

解析：方式1波特率=2^SMOD/32×T1溢出率，SMOD=0时倍率为1/32。

- 8086中SP是堆栈指针寄存器。（ √ ）

解析：SP为堆栈指针寄存器。

- 8051中当EA接低电平时CPU首先访问片外程序存储器。（ √ ）

解析：EA=0时CPU只访问片外程序存储器。

- A/D转换器主要指标有分辨率、转换精度和转换时间。（ √ ）

解析：A/D转换器主要指标为分辨率、转换精度和转换时间。

- D/A转换器主要指标有分辨率和转换精度。（ √ ）

解析：D/A转换器主要指标为分辨率和转换精度（另有建立时间等）。

注：D/A转换器还有建立时间等指标，“主要指标为分辨率和转换精度”按教材说法判√。

问答题

- 简述8086微处理器中物理地址的形成过程。

答：8086有20根地址线，可寻址1MB，但内部寄存器都是16位的，因此采用“分段”管理，用“段基址:偏移地址”表示逻辑地址。

形成过程：由BIU中的地址加法器完成——将16位段寄存器的内容（段基址）左移4位（即乘以16）得到20位段首地址，再与16位偏移地址相加，得到20位物理地址：

物理地址PA ＝ 段基址 × 16 ＋ 偏移地址

例如取指令时 PA＝CS×16＋IP；堆栈操作时 PA＝SS×16＋SP。

解析：关键是“段基址左移4位＋偏移地址”。段寄存器16位只能表示段的高16位，左移4位补0后成为20位，再加16位偏移地址即得到1MB空间内的实际地址。

- 已知逻辑地址为2000H：1300H，从该地址开始的连续存储单元存放字数据，其中（21300H）=2B12H，（21302H）=3C18H。要求：
（1）计算物理地址；
（2）画出存储示意图。

答：（1）物理地址 ＝ 段基址×16＋偏移地址 ＝ 2000H×16＋1300H ＝ 20000H＋1300H ＝ 21300H

（2）8086字数据按“低字节存低地址、高字节存高地址”（小端方式）存放：(21300H)=2B12H，即21300H存12H、21301H存2BH；(21302H)=3C18H，即21302H存18H、21303H存3CH。存储示意图如下：

物理地址      存储内容

+--------+

21300H     |  12H   |  <- 字2B12H的低字节（2000H:1300H）

+--------+

21301H     |  2BH   |  <- 字2B12H的高字节

+--------+

21302H     |  18H   |  <- 字3C18H的低字节

+--------+

21303H     |  3CH   |  <- 字3C18H的高字节

+--------+

解析：2000H×16即在2000H末尾补一个0得20000H，再加1300H得21300H。8086存放字数据采用小端方式，一个字占两个连续单元，低8位在低地址，高8位在高地址，所以2B12H拆成12H（21300H）和2BH（21301H），3C18H拆成18H（21302H）和3CH（21303H）。

- 简述I2C总线中起始条件和停止条件的定义。

答：起始条件（S）：在SCL为高电平期间，SDA由高电平跳变为低电平（下降沿），表示开始一次数据传输。

停止条件（P）：在SCL为高电平期间，SDA由低电平跳变为高电平（上升沿），表示结束本次数据传输。

起始和停止条件都由主器件产生；起始后总线处于“忙”状态，停止后总线变为“空闲”状态（SCL、SDA均为高）。

解析：I2C规定数据传输期间SDA只能在SCL为低电平时变化，SCL为高时SDA必须稳定；因此SCL为高期间SDA的跳变被定义为特殊信号——下降沿为起始、上升沿为停止。

- 请指出 void int1(void) interrupt 2 using 0 中：
（1）数字2代表哪个中断源？
（2）该中断入口地址是多少？
（3）数字0表示什么？

答：（1）中断号2代表外部中断1（INT1，P3.3引脚）。

（2）入口地址 ＝ 8n＋3 ＝ 8×2＋3 ＝ 19 ＝ 0013H。

（3）using 0 表示该中断服务函数使用第0组工作寄存器（R0～R7位于片内RAM 00H～07H）。

解析：C51中断号与中断源对应关系：0—外部中断0（0003H），1—T0（000BH），2—外部中断1（0013H），3—T1（001BH），4—串行口（0023H），入口地址=8n+3。using m 选择工作寄存器组0～3，可省略。

- 简述SPI总线的四种工作模式由哪些控制位决定。

答：SPI的四种工作模式由时钟极性CPOL和时钟相位CPHA两个控制位组合决定：

模式0：CPOL=0，CPHA=0——SCK空闲为低，在第1个边沿（上升沿）采样数据；

模式1：CPOL=0，CPHA=1——SCK空闲为低，在第2个边沿（下降沿）采样数据；

模式2：CPOL=1，CPHA=0——SCK空闲为高，在第1个边沿（下降沿）采样数据；

模式3：CPOL=1，CPHA=1——SCK空闲为高，在第2个边沿（上升沿）采样数据。

主、从器件必须工作在相同的模式下才能正确通信。

解析：CPOL决定时钟“空闲时是高还是低”，CPHA决定“在第几个边沿采样”，2位组合共4种模式。最常用的是模式0和模式3。

- 8051单片机串行口方式1，晶振11.0592MHz，T1方式2作波特率发生器，SMOD=0，TH1=0xF0。
（1）求T1的溢出率；
（2）求串行口波特率；
（3）若SMOD=1，波特率变为多少？

答：已知 fosc＝11.0592MHz，T1方式2，TH1＝0xF0＝240。

（1）T1溢出率 ＝ fosc/12 ÷ (256－TH1) ＝ 11059200/12 ÷ (256－240) ＝ 921600 ÷ 16 ＝ 57600（次/秒）

（2）波特率 ＝ 2^SMOD/32 × T1溢出率 ＝ 2^0/32 × 57600 ＝ 1800 bps

（3）SMOD＝1时：波特率 ＝ 2^1/32 × 57600 ＝ 3600 bps（加倍）

解析：T1方式2为8位自动重装，每计(256－TH1)个机器周期溢出一次；机器周期=12/fosc，所以溢出率=fosc/[12×(256－TH1)]。串行口方式1的波特率由T1溢出率经32分频得到，SMOD=1时分频系数减半，波特率加倍。

- 简述A/D转换器中“分辨率”和“转换精度”的区别。

答：分辨率是指输出数字量变化1个最低有效位（1LSB）所对应的输入模拟电压变化量，反映A/D转换器对输入信号的分辨能力，只取决于位数n，常表示为Vref/2^n或1/2^n（如8位、Vref=5V时1LSB=5V/256≈19.5mV），是理论设计指标。

转换精度是指实际输出数字量与理论输出值之间的最大偏差，包括量化误差、偏移误差、增益误差和非线性误差等，反映转换结果的准确程度，常用±n LSB或满量程百分比（%FSR）表示，取决于器件的实际性能。

二者不同：分辨率高并不一定精度高，位数多但误差大的器件精度仍然不高。

解析：分辨率回答“能分得多细”，由位数决定；精度回答“转换得准不准”，由各种误差决定。

- 请应用逻辑运算符，按下列要求写出相应语句：
（1）将P1口高4位清零，低4位不变；
（2）将P1口D0、D4位置1，其余位不变；
（3）将P1口的D6、D4、D2位取反，其余位不变。

（4）将P2口的所有位按位取反。

（5）应用位移指令将变量a扩大8后回存a的语句。

答：（1）P1 = P1 & 0x0F;      // 与0000 1111B：高4位清0，低4位不变

（2）P1 = P1 | 0x11;      // 或0001 0001B：D4、D0置1

（3）P1 = P1 ^ 0x54;      // 异或0101 0100B：D6、D4、D2取反

（4）P2 = ~P2;            // 按位取反

（5）a = a << 3;          // 左移3位相当于乘以2^3=8

解析：“与0清零、与1保持”，“或1置1、或0保持”，“异或1取反、异或0保持”。D6、D4、D2对应权值40H+10H+04H=54H；D4、D0对应10H+01H=11H。左移n位相当于乘以2^n，扩大8倍即左移3位（不溢出时）。

- 简述按键软件消抖的基本方法。

答：软件消抖的基本方法是“检测—延时—再检测”：

①读取按键状态，检测到按键按下（低电平）；

②调用延时程序延时5～10ms（通常10ms），躲过前沿抖动；

③再次读取按键，若仍为按下状态则确认按键有效，否则视为干扰；

④执行相应按键处理，并等待按键释放（必要时释放后再延时消除后沿抖动），保证一次按键只响应一次。

解析：机械触点闭合和断开瞬间会产生5～10ms的抖动，单片机可能误判为多次按键；延时跳过抖动期再确认，即可得到稳定的按键状态。

- 分析以下C51程序，写出程序功能及P1口十六进制输出结果。

c

#include <reg51.h>

void main()

{

unsigned char x = 0x0F;

x = x << 4;

P1 = x;

while(1);

}

答：程序功能：将无符号字符变量x的初值0x0F左移4位，得到0xF0，把结果送P1口输出，然后执行while(1)死循环，使P1口保持该输出。

计算：x＝0000 1111B，左移4位得1111 0000B（高位移出、低位补0，结果截取8位）。

P1口输出结果：0xF0（P1.7～P1.4为高电平，P1.3～P1.0为低电平）。

解析：<< 为左移运算，低位补0；unsigned char只保留8位，所以0x0F<<4=0xF0。while(1); 让程序停在此处，防止程序“跑飞”。

注：原题代码前单独一行“c”是代码块语言标记，不属于程序内容。

- 简述直流电机PWM调速的基本原理。

答：PWM（脉冲宽度调制）调速是在PWM周期T（频率）不变的情况下，通过改变每个周期内高电平（导通）时间t的长短，即改变占空比D＝t/T，来改变加在电机电枢两端的平均电压：Ua＝D×Us。

直流电机转速近似与电枢电压成正比，占空比越大，平均电压越高，转速越快；占空比越小，转速越慢。

单片机通常用定时器中断或软件延时产生PWM信号，经驱动电路（三极管、H桥如L298N）驱动电机。

解析：开关频率足够高时，电机电枢电感和机械惯性起平滑作用，电机只“感受”到平均电压，因此调节占空比就等效于调节电压。

- 简述步进电机开环控制和闭环控制的特点。

答：开环控制：不需要位置/速度检测反馈，脉冲数决定角位移、脉冲频率决定转速，结构简单、成本低、控制方便；但负载过大或频率过高时可能出现失步、过冲，误差无法自动修正，精度有限。

闭环控制：增加编码器等反馈元件，实时检测转子位置或速度并与给定值比较修正，可防止失步，精度高、动态性能好、可提高速度；但结构复杂、成本较高、控制算法复杂。

解析：两者的根本区别在于有无反馈。步进电机本身“一个脉冲走一步”，所以一般开环即可满足要求；对精度、可靠性要求高时采用闭环。

- 简述8051单片机中断源的种类及默认优先级顺序。

答：8051有5个中断源：

①外部中断0（INT0，P3.2）——中断号0，入口0003H；

②定时器/计数器T0溢出中断——中断号1，入口000BH；

③外部中断1（INT1，P3.3）——中断号2，入口0013H；

④定时器/计数器T1溢出中断——中断号3，入口001BH；

⑤串行口中断（TI/RI）——中断号4，入口0023H。

默认优先级由高到低：外部中断0 → T0 → 外部中断1 → T1 → 串行口。可通过IP寄存器设置为高、低两级优先级。

解析：同一优先级的多个中断同时申请时，CPU按上述内部查询顺序响应；高优先级中断可以打断低优先级中断服务（中断嵌套）。

- 简述8086中EU和BIU的功能。

答：EU（执行单元）：负责指令的执行。从BIU的指令队列中取出指令进行译码和执行，由ALU完成算术逻辑运算，计算操作数的有效地址（偏移地址），并管理通用寄存器（AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI）和标志寄存器FLAGS。EU不直接与外部总线相连。

BIU（总线接口单元）：负责CPU与存储器、I/O之间的信息传送。根据段寄存器和偏移地址形成20位物理地址，从存储器取指令送入6字节指令队列，读写操作数。包括段寄存器CS、DS、SS、ES，指令指针IP，地址加法器和指令队列。

EU和BIU并行工作（取指与执行重叠），提高了CPU的运行速度。

解析：可概括为“EU管执行、BIU管总线（取指和存取数据）”，两者通过指令队列联系，形成简单流水线。

- 简述I2C总线中ACK和NACK的含义。

答：I2C每传送一个字节（8位）后，在第9个时钟周期由接收方给出应答位：

ACK（应答）：接收方将SDA拉为低电平，表示已成功接收该字节，可以继续传送；

NACK（非应答）：SDA保持高电平，表示接收方未成功接收、从器件忙或地址不存在；在主器件读数据时，主器件发NACK表示接收完最后一个字节、不再接收，随后产生停止条件。

解析：应答机制保证每个字节都被确认；发送方在第9个时钟释放SDA，由接收方决定其电平——拉低为ACK，不拉低（上拉为高）为NACK。

- 简述SPI总线中CPOL和CPHA的作用。

答：CPOL（时钟极性）：决定SCK空闲时的电平。CPOL=0，空闲时SCK为低电平；CPOL=1，空闲时SCK为高电平。

CPHA（时钟相位）：决定在SCK的哪个边沿采样数据。CPHA=0，在第1个跳变沿采样（数据须在第1个边沿之前准备好）；CPHA=1，在第2个跳变沿采样。

CPOL和CPHA组合形成SPI的4种工作模式（模式0～3），主从器件必须设置一致。

解析：例如模式0（CPOL=0、CPHA=0）：空闲低，上升沿采样、下降沿改变数据，是最常用的模式。

- 简述8051定时器/计数器四种工作方式的特点。

答：由TMOD中M1M0选择：

方式0（M1M0=00）：13位定时/计数器，由TH的8位和TL的低5位组成，最大计数值2^13=8192，溢出后需软件重装初值。

方式1（M1M0=01）：16位定时/计数器，TH、TL全部参与计数，最大计数值65536，溢出后需软件重装初值，定时范围最大。

方式2（M1M0=10）：8位自动重装方式，TL计数，TH存放初值，TL溢出后硬件自动把TH的值装入TL，最大计数值256，定时精确，常用作串行口波特率发生器。

方式3（M1M0=11）：只适用于T0，T0被拆成两个独立的8位计数器：TL0使用T0的控制位（TR0、TF0），可定时/计数；TH0只能定时，占用T1的TR1、TF1。此时T1一般只作波特率发生器（不能产生中断）。

解析：记忆要点为“13位、16位、8位自动重装、两个8位”。定时初值＝2^n－定时时间/机器周期。

- 简述8051串行口四种工作方式的区别。

答：由SCON中SM0、SM1选择：

方式0（00）：同步移位寄存器方式，8位数据，RXD收发数据，TXD输出移位时钟，波特率固定为fosc/12，主要用于扩展并行I/O（如74HC164/165）。

方式1（01）：10位异步通信（1起始位＋8数据位＋1停止位），波特率可变＝2^SMOD/32×T1溢出率，用于一般双机通信。

方式2（10）：11位异步通信（1起始位＋8数据位＋可编程第9位TB8/RB8＋1停止位），波特率固定＝2^SMOD/64×fosc。

方式3（11）：11位异步通信，帧格式同方式2，波特率可变（同方式1）。方式2、3的第9位可作奇偶校验或多机通信地址/数据标志（配合SM2）。

解析：区别主要体现在帧格式（8位同步/10位/11位）和波特率（固定或由T1决定）两方面。

- 简述A/D转换器的主要技术指标。

答：①分辨率：输出数字量变化1LSB对应的输入模拟量变化，取决于位数n，1LSB＝Vref/2^n；

②转换精度：实际输出与理论输出的最大偏差，包括量化误差、失调误差、增益误差、非线性误差等，用±n LSB或%FSR表示；

③转换时间（转换速度）：从启动转换到输出稳定数字量所需的时间，其倒数为转换速率；

此外还有量程（输入电压范围）、输出数字量形式（并行/串行）、工作温度范围等。

解析：三项主要指标为分辨率、转换精度、转换时间，选择A/D芯片时需根据被测信号的精度和变化速度综合考虑。

- 简述D/A转换器的主要技术指标。

答：①分辨率：输入数字量变化1LSB时输出模拟量的变化量，1LSB＝Vref/2^n，也常用位数n或1/2^n表示；

②转换精度：实际输出模拟量与理论值之间的最大偏差，常用±n LSB或%FSR表示；

③建立时间：输入数字量变化后，输出模拟量达到稳定值（误差±1/2LSB以内）所需的时间，反映转换速度；

此外还有线性度、输出电压/电流范围、温度系数等。

解析：D/A的指标与A/D对应，速度用“建立时间”衡量；分辨率与转换精度是最主要的两项指标。

- 简述矩阵键盘扫描法的基本原理。

答：行扫描法（以4×4键盘为例，行线接输出口，列线接输入口并上拉）：

①判断有无键按下：所有行线输出0，读列线状态；列线全为1则无键按下，有某列为0则有键按下；

②消抖：延时10ms后再次判断，确认确有按键；

③逐行扫描确定按键位置：依次使某一行输出0、其余行输出1，读列线，若某列为0，则按下的键位于该行与该列的交叉处；

④根据行号和列号计算键值（如键值＝行号×4＋列号）；

⑤等待按键释放后再进行处理，防止重复响应。（也可用线反转法：先行出0读列，再列出0读行。）

解析：按键在行线和列线交叉点上，按下时行列短接，被拉低的行会把对应的列也拉低，因此“逐行输出0、读列”就能定位按键。

- 简述独立按键与矩阵键盘的区别。

答：独立按键：每个按键单独占用一根I/O口线，一端接I/O、另一端接地，按键之间互不影响；电路简单、识别和编程容易，但占用I/O口多，适用于按键较少的场合。

矩阵键盘：按键布置在行线和列线的交叉点上，n根行线、m根列线可接n×m个按键（如4×4用8根口线接16个键），节省I/O口；但需要扫描（行扫描或线反转）才能识别，程序较复杂，适用于按键较多的场合。

解析：两者的主要区别在于I/O占用和识别方法：独立按键“一键一线、直接读”，矩阵键盘“行列交叉、扫描读”。

- 简述共阳极数码管与共阴极数码管的区别。

答：①结构不同：共阳极数码管中8个发光二极管的阳极连在一起作公共端；共阴极数码管中8个发光二极管的阴极连在一起作公共端。

②接法和点亮电平不同：共阳极公共端接高电平（VCC），段码线输出低电平时对应段点亮；共阴极公共端接低电平（GND），段码线输出高电平时对应段点亮。

③段码互为取反：如显示“0”，共阴极段码为0x3F，共阳极为0xC0。

解析：LED正偏才导通发光。共阳极的阳极已接高，阴极（段线）给低才亮；共阴极的阴极已接地，阳极（段线）给高才亮，所以两者段码按位取反即可互换。

- 简述C51中data、idata、xdata、code存储类型的区别。

答：data：片内RAM低128字节直接寻址区（00H～7FH），用直接寻址访问，速度最快，适合存放频繁使用的变量；

idata：片内RAM全部256字节（00H～FFH，52系列），用间接寻址（@Ri）访问，速度较快；

xdata：片外数据存储器，64KB（0000H～FFFFH），用MOVX @DPTR访问，容量大但速度慢；

code：程序存储器（ROM），64KB，只读，用MOVC访问，常用来存放常量表格（如数码管段码表、正弦表）。

解析：存储类型决定变量放在哪一个存储空间及其寻址方式。按访问速度：data > idata > xdata；code只能读不能写。

- 简述C51中断服务函数的定义方法。

答：C51中断服务函数的一般格式为：

void 函数名(void) interrupt n [using m]

其中：interrupt n指定中断号n（0～31，8051为0～4：0—INT0，1—T0，2—INT1，3—T1，4—串行口），编译器自动在入口地址8n＋3处放置跳转指令；using m可选，指定使用第m组工作寄存器（0～3）。

注意：中断函数没有参数、没有返回值（void），不能被其他函数直接调用；使用前须在主程序中设置中断允许（EA及相应EX0/ET0等）和触发方式等。例如：

void T0_ISR(void) interrupt 1 using 1   // T0中断，使用第1组寄存器

{

TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18;             // 重装初值（1ms，12MHz）

}

解析：关键字interrupt把普通函数变成中断函数，编译器会自动完成现场保护（压栈）和RETI返回，用户只需写处理内容。

- 简述8051扩展外部存储器时P0、P2口的作用。

答：P0口：分时复用为低8位地址/数据总线。访问外部存储器时，先输出低8位地址A7～A0，由ALE下降沿将其锁存到地址锁存器（如74LS373），然后P0口作为8位双向数据总线D7～D0传送数据。

P2口：输出高8位地址A15～A8。

P0与P2共同构成16位地址总线，可寻址64KB外部存储器；此时P0、P2不能再作普通I/O口使用。

解析：8051引脚有限，因此P0口“先送地址、后传数据”分时复用，必须用锁存器保存低8位地址；高8位地址由P2口单独输出，整个总线周期保持不变。

- 简述直流电机PWM调速中占空比与转速的关系。

答：占空比D＝高电平时间t/周期T，电机电枢平均电压Ua＝D×Us。直流电机转速n＝(Ua－IaRa)/(Ceφ)，近似与平均电压成正比，所以转速随占空比增大而升高，随占空比减小而降低：D＝0时电机停转，D＝100%时以全压全速运行。

解析：占空比→平均电压→转速，是一条近似线性的关系；在PWM频率合适（一般几kHz～20kHz）时调速平滑。

- 简述步进电机的工作原理。

答：步进电机是将电脉冲信号转换为角位移（或线位移）的执行元件。其定子上有多相绕组，按一定相序轮流给绕组通电，产生步进式旋转磁场，磁场吸引转子齿与定子齿对齐，于是每输入一个电脉冲，转子就转过一个固定角度（步距角）。

转子的总角位移与输入脉冲数成正比，转速与脉冲频率成正比，改变绕组通电相序即可改变转向。常见四相电机通电方式有单四拍（A→B→C→D）、双四拍（AB→BC→CD→DA）和八拍（A→AB→B→BC→C→CD→D→DA）。

解析：控制步进电机就是控制三件事：脉冲个数（转多少）、脉冲频率（转多快）、相序（往哪转）。

- 简述8086中段基址和偏移地址的关系。

答：8086采用分段管理存储器，逻辑地址表示为“段基址:偏移地址”。段基址存放在段寄存器（CS、DS、SS、ES）中，决定段的起始位置，段首地址＝段基址×16（必为16的倍数）；偏移地址是存储单元相对于段首地址的字节距离，为16位，范围0000H～FFFFH，所以每段最大64KB。

二者关系：物理地址＝段基址×16＋偏移地址。同一物理地址可以由不同的“段基址:偏移地址”组合表示；段与段之间可以相连、重叠或分开。常用默认组合：CS:IP、SS:SP（BP）、DS:BX/SI/DI、ES:DI。

解析：段基址确定“从哪里开始”，偏移地址确定“走多远”，二者共同确定唯一的物理地址。

- 简述8051复位后各特殊功能寄存器的初始状态。

答：8051复位后主要寄存器状态：

PC   = 0000H        ACC  = 00H         B    = 00H

PSW  = 00H          SP   = 07H         DPTR = 0000H

P0～P3 = FFH         IP   = xxx00000B   IE   = 0xx00000B

TMOD = 00H          TCON = 00H         TH0/TL0/TH1/TL1 = 00H

SCON = 00H          SBUF = 不定        PCON = 0xxx0000B

说明：PC=0000H，程序从0000H开始执行；PSW=00H，选第0组工作寄存器；SP=07H，堆栈从08H开始；P0～P3=FFH，各口为高电平、可作输入；所有中断被禁止，定时器和串行口停止工作。复位不影响片内RAM中的数据。

解析：记忆要点：PC=0000H、SP=07H、P0～P3=FFH、SBUF不定，其余SFR基本清0（IP、IE、PCON的保留位不定）。

程序综合题

- 编写C51程序片段：初始化定时器T0为方式2，晶振12MHz，使能定时器0中断。

答：（定时200μs，12MHz时机器周期1μs，初值＝256－200＝56＝38H）

#include <reg51.h>

void Timer0_Init(void)

{

TMOD &= 0xF0;      // 清除T0的控制位，不影响T1

TMOD |= 0x02;      // T0工作于方式2（8位自动重装定时）

TH0 = 0x38;        // 定时200us：256-200=56=38H

TL0 = 0x38;        // TH0保存重装值，TL0为计数初值

ET0 = 1;           // 允许T0中断

EA  = 1;           // 开总中断

TR0 = 1;           // 启动T0

}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1   // T0中断服务函数

{

// 方式2溢出后硬件自动重装，无需软件重装初值

// 在此编写定时处理内容

}

void main(void)

{

Timer0_Init();

while(1);

}

解析：TMOD低4位控制T0，M1M0=10即方式2，GATE=0、C/T=0为定时，所以TMOD=0x02。方式2最大定时256μs（12MHz），初值X=256－t/Tcy。开中断需同时置ET0和EA，最后置TR0启动。

- 编程实现：P1口接8个独立按键S1～S8，按下为低电平。编写按键扫描函数 Key_Scan()，返回键值1～8，无按键按下返回0。按键需软件消抖，delayms(uint ms) 已写好，可直接调用。

答：

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

uchar Key_Scan(void)           // 返回1～8，无键返回0

{

uchar key, i;

P1 = 0xFF;                 // 作输入前先写1

if(P1 != 0xFF)             // 有键按下

{

delayms(10);           // 延时10ms消抖

if(P1 != 0xFF)         // 再次确认

{

key = P1;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

if((key & (0x01 << i)) == 0)   // 找出为0的位

break;

}

while(P1 != 0xFF); // 等待按键释放

return i + 1;      // P1.0~P1.7对应S1~S8

}

}

return 0;                  // 无键按下

}

void main(void)

{

uchar k;

while(1)

{

k = Key_Scan();

if(k != 0)

P2 = k;            // 示例：键值送P2口

}

}

解析：P1.0～P1.7分别接S1～S8，按下为0。先写0xFF使口线可作输入；读到非0xFF说明有键，延时消抖后再确认；从低位开始逐位检测找出为0的位i，键值为i+1；while等待释放保证一次按键只返回一次。

- 写出共阳极数码管显示0～9的段码表（低电平点亮）。

答：共阳极数码管（低电平点亮，dp不亮）0～9段码表：

// 数字:    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

unsigned char code SEG_CA[10] =

{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

解析：段码位序为dp g f e d c b a（D7～D0）。例如“0”需a～f亮、g和dp灭：1100 0000B=0xC0；“1”只亮b、c：1111 1001B=0xF9。共阳极段码正好是共阴极段码（0x3F,0x06,…）按位取反。用code存放在ROM中节省RAM。

- 编程实现：用P0口接共阳极数码管，P2.0接按键，按一次显示数字加1，0～9循环。要求软件消抖，delayms(uint ms) 已写好。

答：

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit KEY = P2^0;               // 按键接P2.0，按下为低电平

uchar code SEG_CA[10] =        // 共阳极段码0~9

{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

void main(void)

{

uchar num = 0;

P0 = SEG_CA[num];          // 上电显示0

while(1)

{

if(KEY == 0)           // 检测到按键按下

{

delayms(10);       // 延时消抖

if(KEY == 0)       // 确认按下

{

num++;         // 数字加1

if(num > 9)

num = 0;   // 0~9循环

P0 = SEG_CA[num];

while(KEY == 0);   // 等待按键释放

delayms(10);       // 释放消抖

}

}

}

}

解析：程序在主循环中查询P2.0，按下→延时消抖→确认后num加1，超过9回到0，查表送P0显示；“while(KEY==0);”等待释放，保证按一次只加1。

注：P0口为开漏结构，接数码管时需外接上拉电阻（如10kΩ排阻）。

- 编写C51程序片段：设置外部中断0为下降沿触发，并开启外部中断0。

答：

#include <reg51.h>

void INT0_Init(void)

{

IT0 = 1;           // 外部中断0设为下降沿（边沿）触发

EX0 = 1;           // 允许外部中断0

EA  = 1;           // 开总中断

}

void INT0_ISR(void) interrupt 0    // 外部中断0服务函数

{

P1 = ~P1;          // 示例：每次中断P1口取反

}

void main(void)

{

INT0_Init();

while(1);

}

解析：TCON中IT0=1为下降沿触发，IT0=0为低电平触发；IE中EX0允许INT0中断，EA为总开关，二者都要置1。外部中断0中断号为0，引脚为P3.2。

- 编写C51程序片段：初始化8051串行口为方式1，允许接收，波特率由T1方式2产生。

答：（以11.0592MHz、9600bps为例）

#include <reg51.h>

void UART_Init(void)

{

SCON  = 0x50;      // 0101 0000B：方式1(SM0=0,SM1=1)，REN=1允许接收

TMOD &= 0x0F;      // 清除T1的控制位

TMOD |= 0x20;      // T1方式2，8位自动重装

TH1   = 0xFD;      // 9600bps(11.0592MHz,SMOD=0)

TL1   = 0xFD;

PCON &= 0x7F;      // SMOD=0，波特率不加倍

TR1   = 1;         // 启动T1

ES    = 1;         // 允许串行口中断（若用查询方式可不开）

EA    = 1;

}

void UART_ISR(void) interrupt 4    // 串行口中断

{

if(RI)

{

RI = 0;        // 软件清除接收标志

P1 = SBUF;     // 示例：接收数据送P1

}

if(TI)

TI = 0;        // 软件清除发送标志

}

void main(void)

{

UART_Init();

while(1);

}

解析：SCON=0x50即SM0SM1=01（方式1）、REN=1（允许接收）。T1方式2：TMOD=0x20。波特率=2^SMOD/32×fosc/[12×(256－TH1)]，TH1=0xFD时=11059200/(32×12×3)=9600bps。RI、TI硬件置位后必须软件清零。

- 编写C51函数：模拟I2C起始信号 I2C_Start()。

答：

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

sbit SDA = P2^0;               // I2C数据线

sbit SCL = P2^1;               // I2C时钟线

void Delay5us(void)            // 约5us延时（12MHz）

{

_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();

}

void I2C_Start(void)           // 起始信号：SCL高电平时SDA由高变低

{

SDA = 1;                   // 先拉高SDA

SCL = 1;                   // 拉高SCL

Delay5us();                // 起始建立时间>4.7us

SDA = 0;                   // SCL为高时SDA产生下降沿

Delay5us();                // 起始保持时间>4us

SCL = 0;                   // 钳住总线，准备发送数据

}

void main(void)

{

I2C_Start();

while(1);

}

解析：按I2C时序，先使SDA、SCL都为高（空闲），保持一段时间后在SCL为高期间拉低SDA形成下降沿即为起始条件；最后拉低SCL，使SDA可以改变以便发送后续数据。延时满足标准模式（100kHz）的时序要求。

- 编写C51函数：SPI主机发送一个字节 SPI_SendByte(unsigned char dat)。

答：（模拟SPI，模式0：CPOL=0，CPHA=0，高位在前）

#include <reg51.h>

sbit SPI_CS   = P1^0;          // 片选，低电平有效

sbit SPI_SCK  = P1^1;          // 时钟

sbit SPI_MOSI = P1^2;          // 主出从入

void SPI_SendByte(unsigned char dat)

{

unsigned char i;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SPI_SCK = 0;                    // 时钟低，准备数据

SPI_MOSI = (dat & 0x80) ? 1 : 0;// 输出最高位

dat <<= 1;                      // 下一位移到最高位

SPI_SCK = 1;                    // 上升沿，从机采样

}

SPI_SCK = 0;                        // 恢复空闲低电平

}

void main(void)

{

SPI_CS = 1;  SPI_SCK = 0;  // 初始：不选中，时钟空闲低

SPI_CS = 0;                // 选中从器件

SPI_SendByte(0x55);        // 发送一个字节

SPI_CS = 1;                // 释放从器件

while(1);

}

解析：模式0下SCK空闲为低，主机在SCK低电平期间把数据放到MOSI上，产生上升沿让从机采样；循环8次，每次取dat最高位后左移一位，实现高位先发。片选在发送前拉低、发送后拉高。

- 编写C51程序：用定时器T0方式1，晶振12MHz，在P1.0输出周期为1ms的方波。

答：周期1ms的方波，高、低电平各0.5ms＝500μs。12MHz时机器周期1μs，T0方式1初值＝65536－500＝65036＝FE0CH，即TH0＝0xFE，TL0＝0x0C。

#include <reg51.h>

sbit WAVE = P1^0;              // 方波输出引脚

void Timer0_Init(void)

{

TMOD &= 0xF0;

TMOD |= 0x01;              // T0方式1，16位定时

TH0 = 0xFE;                // 定时500us初值：65536-500=FE0CH

TL0 = 0x0C;

ET0 = 1;                   // 允许T0中断

EA  = 1;                   // 开总中断

TR0 = 1;                   // 启动T0

}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1

{

TH0 = 0xFE;                // 方式1需软件重装初值

TL0 = 0x0C;

WAVE = ~WAVE;              // 每500us取反一次，得1ms周期方波

}

void main(void)

{

WAVE = 0;

Timer0_Init();

while(1);                  // 等待中断

}

解析：方波周期1ms，只需每半周期（500μs）把P1.0取反一次。定时初值X=2^16－t/Tcy=65536－500。方式1没有自动重装，中断中必须先重装TH0、TL0。

- 编写C51程序：用定时器T1方式2，晶振11.0592MHz，设置波特率为9600，串行口方式1。

答：计算初值：波特率＝2^SMOD/32×fosc/[12×(256－TH1)]，SMOD＝0时 9600＝11059200/[32×12×(256－TH1)]，得256－TH1＝3，TH1＝253＝0xFD。

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

void UART_Init(void)

{

SCON  = 0x50;              // 串行口方式1，允许接收

TMOD &= 0x0F;

TMOD |= 0x20;              // T1方式2，8位自动重装

TH1   = 0xFD;              // 9600bps初值

TL1   = 0xFD;

PCON &= 0x7F;              // SMOD=0

TR1   = 1;                 // 启动T1，产生波特率

}

void UART_SendByte(uchar dat)  // 查询方式发送一个字节

{

SBUF = dat;

while(TI == 0);            // 等待发送完成

TI = 0;                    // 清除发送标志

}

void main(void)

{

uchar dat;

UART_Init();

UART_SendByte('A');        // 上电先发送字符A

while(1)

{

if(RI)                 // 收到数据

{

RI = 0;

dat = SBUF;

UART_SendByte(dat);// 回送（回显）

}

}

}

解析：T1方式2只作波特率发生器，不开T1中断。11.0592MHz时TH1=0xFD正好得到9600bps，无误差，这也是选用11.0592MHz晶振的原因。程序用查询TI、RI的方式实现收发回显。

- 编写C51程序：外部中断1下降沿触发，中断中变量flag置1。

答：

#include <reg51.h>

bit flag = 0;                  // 中断标志变量

void INT1_Init(void)

{

IT1 = 1;                   // 外部中断1下降沿触发

EX1 = 1;                   // 允许外部中断1

EA  = 1;                   // 开总中断

}

void INT1_ISR(void) interrupt 2    // 外部中断1，中断号2

{

flag = 1;                  // 中断中只置标志

}

void main(void)

{

INT1_Init();

while(1)

{

if(flag)               // 主程序查询标志

{

flag = 0;          // 清标志

P1 = ~P1;          // 示例处理：P1口取反

}

}

}

解析：外部中断1引脚为P3.3，中断号2（入口0013H）。IT1=1为下降沿触发。中断函数中只置flag，耗时处理放在主程序中完成，这是常用的“前后台”编程方法。

- 编写C51程序：P1口接8个LED，流水灯效果，间隔500ms。

答：（LED阳极经限流电阻接VCC，阴极接P1口，低电平点亮）

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>           // 包含循环移位函数_crol_

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

void main(void)

{

P1 = 0xFE;                 // 1111 1110B：先点亮P1.0

while(1)

{

delayms(500);          // 间隔500ms

P1 = _crol_(P1, 1);    // 循环左移1位，点亮下一个LED

}

}

解析：初值0xFE只有最低位为0，点亮第1个LED；_crol_(x,1)将8位数循环左移，0依次移到P1.1、P1.2……P1.7后又回到P1.0，形成循环流水灯。

- 编写C51程序：P0口接共阴极数码管，循环显示0～9，间隔1s。

答：（共阴极数码管公共端接地，P0口接段码并加上拉电阻）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

uchar code SEG_CC[10] =        // 共阴极段码0~9（高电平点亮）

{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

void main(void)

{

uchar i;

while(1)

{

for(i = 0; i < 10; i++)

{

P0 = SEG_CC[i];    // 显示数字i

delayms(1000);     // 间隔1s

}

}

}

解析：共阴极高电平点亮，“0”为0011 1111B=0x3F。for循环依次查表输出0～9，每个数字保持1s，循环往复。P0口开漏，必须接上拉电阻才能输出高电平驱动数码管。

- 编写C51函数：读取矩阵键盘4×4，返回键值0～15。

答：（行线接P1.0～P1.3，列线接P1.4～P1.7；有键返回0～15，无键返回0xFF）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

uchar KeyScan4x4(void)

{

uchar row, col, temp;

P1 = 0xF0;                         // 行线全输出0，列线置1作输入

if((P1 & 0xF0) == 0xF0)

return 0xFF;                   // 无键按下

delayms(10);                       // 消抖

if((P1 & 0xF0) == 0xF0)

return 0xFF;

for(row = 0; row < 4; row++)       // 逐行扫描

{

P1 = ~(0x01 << row);           // 第row行输出0，其余为1

temp = P1 & 0xF0;              // 读列线

if(temp != 0xF0)               // 该行有键按下

{

for(col = 0; col < 4; col++)

{

if((temp & (0x10 << col)) == 0)

break;             // 找到为0的列

}

while((P1 & 0xF0) != 0xF0);// 等待释放

return row * 4 + col;      // 键值0~15

}

}

return 0xFF;

}

void main(void)

{

uchar key;

while(1)

{

key = KeyScan4x4();

if(key != 0xFF)

P2 = key;                  // 示例：键值送P2口

}

}

解析：先令4行全为0，读列判断有无按键并消抖；再逐行置0扫描，读到某列为0即确定按键的行号row和列号col，键值=row×4+col。因为0也是有效键值，所以用0xFF表示无键按下。

- 编写C51程序：用PWM控制直流电机转速，按键调节占空比。

答：（12MHz；T0方式2每100μs中断一次，100次为一个PWM周期10ms；P3.2加速、P3.3减速，每次调10%；P1.0、P1.1接驱动芯片L298N的IN1、IN2）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit PWM_OUT = P1^0;           // 接电机驱动IN1

sbit MOTOR_B = P1^1;           // 接电机驱动IN2（置0，单向转）

sbit KEY_ADD = P3^2;           // 加速键

sbit KEY_SUB = P3^3;           // 减速键

uchar duty = 50;               // 占空比0~100(%)，初始50%

uchar cnt  = 0;                // PWM计数

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

void Timer0_Init(void)

{

TMOD &= 0xF0;

TMOD |= 0x02;              // T0方式2，自动重装

TH0 = 0x9C;                // 100us：256-100=156=9CH

TL0 = 0x9C;

ET0 = 1;

EA  = 1;

TR0 = 1;

}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1  // 每100us进入一次

{

cnt++;

if(cnt >= 100)

cnt = 0;               // 100*100us=10ms为一个PWM周期

if(cnt < duty)

PWM_OUT = 1;           // 高电平时间=duty*100us

else

PWM_OUT = 0;

}

void main(void)

{

MOTOR_B = 0;

Timer0_Init();

while(1)

{

if(KEY_ADD == 0)                   // 加速

{

delayms(10);

if(KEY_ADD == 0)

{

if(duty < 100) duty += 10; // 占空比+10%

while(KEY_ADD == 0);       // 等待释放

}

}

if(KEY_SUB == 0)                   // 减速

{

delayms(10);

if(KEY_SUB == 0)

{

if(duty > 0) duty -= 10;   // 占空比-10%

while(KEY_SUB == 0);

}

}

}

}

解析：定时器中断产生时间基准，cnt在0～99循环计数，cnt<duty时输出高电平，因此占空比=duty%。按键改变duty即改变平均电压，从而调节转速。PWM频率为100Hz，可将定时时间缩短以提高频率、减小电机噪声。

- 编写C51程序：控制步进电机正反转。

答：（四相步进电机，经ULN2003驱动，A、B、C、D相接P1.0～P1.3；P3.2按键切换正反转，采用四相八拍）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit KEY_DIR = P3^2;           // 正反转切换键

// 四相八拍：A→AB→B→BC→C→CD→D→DA

uchar code STEP[8] = {0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0C,0x08,0x09};

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

void main(void)

{

uchar i = 0;

bit dir = 0;                       // 0正转，1反转

while(1)

{

if(KEY_DIR == 0)               // 检测方向键

{

delayms(10);

if(KEY_DIR == 0)

{

dir = !dir;            // 切换转向

while(KEY_DIR == 0);

}

}

P1 = (P1 & 0xF0) | STEP[i];    // 输出相序，不影响高4位

delayms(2);                    // 步进间隔，决定转速

if(dir == 0)

{

i++;                       // 正序通电→正转

if(i >= 8) i = 0;

}

else

{

if(i == 0) i = 8;          // 逆序通电→反转

i--;

}

}

}

解析：按相序表顺序输出为正转，逆序输出为反转；每输出一拍转过一个步距角，两拍之间的延时决定脉冲频率即转速（延时太短会失步）。ULN2003为反相驱动，输出1时对应相绕组通电。

- 编写C51程序：使用I2C总线读写24C02。

答：（AT24C02器件地址A2A1A0=000，写地址0xA0，读地址0xA1；SDA接P2.0，SCL接P2.1）

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit SDA = P2^0;

sbit SCL = P2^1;

void Delay5us(void)

{

_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();

}

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

void I2C_Start(void)           // 起始：SCL高时SDA高→低

{

SDA = 1; SCL = 1; Delay5us();

SDA = 0; Delay5us();

SCL = 0;

}

void I2C_Stop(void)            // 停止：SCL高时SDA低→高

{

SDA = 0; SCL = 1; Delay5us();

SDA = 1; Delay5us();

}

bit I2C_SendByte(uchar dat)    // 发送一字节，返回0表示收到ACK

{

uchar i;

bit ack;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SDA = (dat & 0x80) ? 1 : 0;    // 高位在前

dat <<= 1;

SCL = 1; Delay5us();

SCL = 0; Delay5us();

}

SDA = 1;                   // 释放SDA

SCL = 1; Delay5us();

ack = SDA;                 // 第9个时钟读应答

SCL = 0; Delay5us();

return ack;

}

uchar I2C_RecvByte(bit ack)    // 接收一字节，ack=0发ACK，ack=1发NACK

{

uchar i, dat = 0;

SDA = 1;                   // 释放SDA，准备读

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SCL = 1; Delay5us();

dat <<= 1;

if(SDA) dat |= 0x01;

SCL = 0; Delay5us();

}

SDA = ack;                 // 第9个时钟发送应答

SCL = 1; Delay5us();

SCL = 0; SDA = 1;

return dat;

}

void AT24C02_Write(uchar addr, uchar dat)  // 字节写

{

I2C_Start();

I2C_SendByte(0xA0);        // 器件地址+写

I2C_SendByte(addr);        // 存储单元地址

I2C_SendByte(dat);         // 写入数据

I2C_Stop();

delayms(10);               // 等待片内写周期完成

}

uchar AT24C02_Read(uchar addr)             // 随机读

{

uchar dat;

I2C_Start();

I2C_SendByte(0xA0);        // 伪写：先写入单元地址

I2C_SendByte(addr);

I2C_Start();               // 重复起始

I2C_SendByte(0xA1);        // 器件地址+读

dat = I2C_RecvByte(1);     // 读一个字节后发NACK

I2C_Stop();

return dat;

}

void main(void)

{

AT24C02_Write(0x10, 0x55); // 向0x10单元写入0x55

P1 = AT24C02_Read(0x10);   // 读回送P1口（接LED验证）

while(1);

}

解析：写操作：起始→器件地址0xA0→单元地址→数据→停止，写后需等待约5ms的内部写周期。读操作采用“随机读”：先伪写单元地址，再重复起始发送0xA1，读一个字节后主机发NACK并停止。每发一个字节都在第9个时钟检测从机ACK。

- 编写C51程序：使用SPI总线与从器件通信。

答：（软件模拟SPI主机，模式0，高位在前；CS接P1.0，SCK接P1.1，MOSI接P1.2，MISO接P1.3）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit SPI_CS   = P1^0;          // 片选，低有效

sbit SPI_SCK  = P1^1;          // 时钟

sbit SPI_MOSI = P1^2;          // 主出从入

sbit SPI_MISO = P1^3;          // 主入从出

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

uchar SPI_ReadWrite(uchar dat) // 全双工：发送一字节同时接收一字节

{

uchar i, rec = 0;

for(i = 0; i < 8; i++)

{

SPI_MOSI = (dat & 0x80) ? 1 : 0;   // SCK低时准备发送位

dat <<= 1;

SPI_SCK = 1;                       // 上升沿：双方采样

rec <<= 1;

if(SPI_MISO) rec |= 0x01;          // 读入从机数据位

SPI_SCK = 0;                       // 下降沿：双方移出下一位

}

return rec;

}

void main(void)

{

uchar r;

SPI_CS = 1;                // 初始不选中

SPI_SCK = 0;               // CPOL=0，空闲为低

SPI_MISO = 1;              // 作输入先写1

while(1)

{

SPI_CS = 0;            // 选中从器件

SPI_ReadWrite(0x03);   // 发送命令字（示例：读命令）

SPI_ReadWrite(0x00);   // 发送地址（示例）

r = SPI_ReadWrite(0xFF);   // 发送哑字节，同时读回数据

SPI_CS = 1;            // 结束本次通信

P2 = r;                // 读回数据送P2口显示

delayms(500);

}

}

解析：SPI是全双工同步通信，主机每产生一个时钟，MOSI送出一位的同时从MISO收回一位，8个时钟完成一字节交换。读从机数据时主机需发送任意“哑字节”（如0xFF）提供时钟。通信期间CS保持低电平。

注：题目未指定从器件，命令字0x03/地址仅为示例，实际应按从器件手册修改。

- 编写C51程序：A/D转换器采集电压并显示。

答：（以ADC0809为例：D0～D7接P1，START与ALE相连接P3.0，OE接P3.1，EOC接P3.2，ADDA～ADDC接地选IN0，CLK由单片机ALE分频得约500kHz，Vref=5V；3位共阴极数码管动态显示0.00～5.00V，段码接P0（加上拉），位选P2.0～P2.2低电平选通）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit ST  = P3^0;               // START和ALE（地址锁存）

sbit OE  = P3^1;               // 输出允许

sbit EOC = P3^2;               // 转换结束标志

uchar code SEG_CC[10] =        // 共阴极段码0~9

{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

void delayms(uint ms)          // 约1ms延时(12MHz)，参考实现

{

uint i, j;

for(i = ms; i > 0; i--)

for(j = 120; j > 0; j--);

}

uchar ADC0809_Read(void)       // 启动一次转换并读结果

{

uchar dat, i;

ST = 0;

ST = 1;                    // 上升沿：锁存通道地址并复位

ST = 0;                    // 下降沿：启动A/D转换

for(i = 0; i < 10; i++);   // 短延时，等待EOC变低

while(EOC == 0);           // 等待转换结束（EOC变高）

P1 = 0xFF;                 // P1作输入

OE = 1;                    // 打开输出三态门

dat = P1;                  // 读取转换结果

OE = 0;

return dat;

}

void Display(uint v)           // v为0~500，对应0.00~5.00V

{

P2 = 0xFF; P0 = SEG_CC[v / 100] | 0x80;   // 个位，带小数点

P2 = 0xFE; delayms(2);

P2 = 0xFF; P0 = SEG_CC[v / 10 % 10];      // 十分位

P2 = 0xFD; delayms(2);

P2 = 0xFF; P0 = SEG_CC[v % 10];           // 百分位

P2 = 0xFB; delayms(2);

P2 = 0xFF;                                // 消隐

}

void main(void)

{

uchar ad, k;

uint volt;

OE = 0; ST = 0;

while(1)

{

ad = ADC0809_Read();

volt = (unsigned long)ad * 500 / 255; // 换算为0.01V单位

for(k = 0; k < 30; k++)

Display(volt);                    // 动态扫描显示一段时间

}

}

解析：ADC0809为8位逐次逼近型A/D：START正脉冲启动转换，EOC变高表示转换完成，再使OE=1读出数据。电压换算：U=D×Vref/255，为避免浮点运算，按0.01V为单位计算volt=D×500/255（用unsigned long防止乘法溢出），再拆成个位、十分位、百分位动态显示，个位段码或0x80点亮小数点。

- 编写C51程序：D/A转换器输出正弦波。

答：（以DAC0832为例，接成直通方式：CS、WR1、WR2、XFER接地，ILE接高电平；D0～D7接P1，Iout经运放转换为电压输出；一个周期取64个点）

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

// 正弦表：D = 127.5 + 127.5*sin(2*pi*i/64)，i = 0~63

uchar code SIN_TAB[64] =

{

0x80,0x8C,0x98,0xA5,0xB0,0xBC,0xC6,0xD0,

0xDA,0xE2,0xEA,0xF0,0xF5,0xFA,0xFD,0xFE,

0xFF,0xFE,0xFD,0xFA,0xF5,0xF0,0xEA,0xE2,

0xDA,0xD0,0xC6,0xBC,0xB0,0xA5,0x98,0x8C,

0x80,0x73,0x67,0x5A,0x4F,0x43,0x39,0x2F,

0x25,0x1D,0x15,0x0F,0x0A,0x05,0x02,0x01,

0x00,0x01,0x02,0x05,0x0A,0x0F,0x15,0x1D,

0x25,0x2F,0x39,0x43,0x4F,0x5A,0x67,0x73

};

void Delay(uchar t)            // 调节输出频率

{

while(t--);

}

void main(void)

{

uchar i;

while(1)

{

for(i = 0; i < 64; i++)

{

P1 = SIN_TAB[i];   // 送数字量到DAC0832，直通方式立即转换

Delay(10);         // 每点间隔，决定正弦波频率

}

}

}

解析：正弦波由查表法产生：把一个周期的正弦值按D=127.5+127.5×sin(2πi/N)量化为0～255存入code表，循环依次送D/A转换器，输出即为阶梯逼近的正弦波（经运放滤波后更平滑）。改变点间延时或点数可改变频率。直通方式下数据一写入P1就立即转换，无需控制信号。